兴安盟突泉县“十四五”水安全保障

规划报告

突泉县水利局

二0二三年三月

目 录

一、规划基础与面临形势	1

（一）自然、社会经济条件	1

（二）“十三五”水安全保障主要成就	14

（三）面临机遇与挑战	16

二、总体思路与发展目标	19

（一）指导思想	19

（二）基本原则	19

（三）总体布局	20

（四）发展目标	22

三、补齐水利基础设施短板	25

（一）保障供水安全	25

（二）提升防洪保障能力	35

（三）加强水生态、水环境修复	39

（四）积极推进智慧水利建设	47

四、强化涉水事务监管	57

（一）严格落实监管体制机制	57

（二）深化落实最严格水资源管理制度	58

（三）持续推进河湖长制	59

（四）健全地下水保护制度	61

（五）促进水土保持强监管落地生效	63

（六）扎实做好水利工程运行管理	64

（七）进一步强化水利安全生产监管	65

（八）不断推进依法治水	66

五、依靠改革创新增添活力动力	68

（一）深化“放管服”改革	68

（二）落实价税改革政策	69

（三）推进管护治理改革	70

（四）深化投资融资改革	72

（五）提升创新引领能力	74

六、强化项目支撑和投资拉动	76

（一）项目整体投资情况	76

（二）推进重点项目开工建设	77

（三）加强项目前期工作	78

第七章 环境影响评价	79

（一）环境状况	79

（二）环境保护要求及影响识别	81

（三）环境影响分析	83

（四）环境保护对策建议	86

八、确保规划实施	90

（一）加强组织领导	90

（二）逐级分解落实	90

（三）严格监督评价	91

一、规划基础与面临形势

（一）自然、社会经济条件

1、自然条件

（1）地理位置

突泉县位于内蒙古自治区东北部，兴安盟中部，北纬45º11ʹ25ʺ~45º11ʹ25ʺ，东经45º11ʹ25ʺ~45º11ʹ25ʺ之间。北部、东北部同科尔沁右翼前旗接壤，南部、西南部与科尔沁右翼中旗毗邻，东部与吉林省洮南市相连。县境南北长130千米，东西宽57千米，总面积4797平方公里。占全盟总面积的8.7%。

（2）地形地貌

突泉县地处大兴安岭向松嫩平原过渡带，县境地势西北高，向东南逐渐降低。西北部老头山为全县最高点，海拔1392.1米。东南部最低点为牤牛海岸边平原，海拔185.5米。相对高差1206.6米.受地壳升降影响，按类型划分为西北部山区，中部浅山丘陵区，南部平原区三种。2020年末森林总面积138491公顷，森林覆盖率达28.85%；当年造林面积4467公顷，其中；人工造林面积4467公顷。封山育林2000公顷；草原面积142200公顷；自然保护区面积31442公顷。

（3）气候

突泉县处于温带大陆性季风气候区，立体气候特征明显，四季分明，地区差异显著。春季干旱多风，气温回升快，日较差也大。夏季温热短促，全县大部地区夏季为2个月左右。全年最高气温出现于7月。秋季气温急剧下降，秋霜早。冬季严寒漫长，全县大部地区为5—6个月，全年最低气温出现于1月，年平均气温大部地区为3—5℃。全年无霜期为116—135天。光照充足，光能资源丰富，年平均日照时数为2880.7小时。年降水量多年平均值在388—467毫米之间，降水年际变率大，保证率低。年降水量的72%—78%集中在6、7、8三个月。

（4）土壤植被

突泉县土壤主要类型为暗棕壤、黑钙土、栗钙土、黑土、草甸土、沼泽土6个土类，10个亚类，12个土属，45个土种。全县坡度较小，有效土体深，腐殖质层厚，pH值适中，适宜农业利用的土壤资源面积17.22万公顷。

本县的土壤植被受地貌、土壤、光热、降水等因素影响，可分为山区、丘陵区、平原区三大类型。森林植被:森林植被主要有中温型夏绿阔叶林带。分布在山脊山谷陡坡地带，以柞树、山杨为主，常混生矮林以及榛子、山杏、胡枝子等次生灌丛和杂草药材等，也时有混生兴安落叶松等，形成针阔混交林。草原植被:主要分布于丘陵、平原地带，丘陵区以灌木、杂草为主。平原区以耐旱的野草为主。

（5）水文地质条件

突泉县内地下水的分布、埋藏、循环、富水性等水文地质条件受地形、地貌、岩性、构造等条件控制。地下含水层主要是第四纪松散沉积层。以第四系上更新统粘质含水层为主；在丘陵和山间河谷地带主要为第四系全新统冲洪积砂和砂砾含水层，特别是主要河谷的中、下游冲洪积层厚度比较大，含水丰富。

根据突泉县地质构造，地下水可分为四类：一类为山地丘陵裂隙水，包括深层基岩裂隙水和浅层破碎层裂隙水，主要分布于大兴安岭及其支脉周围；第二类为河流山前平原及河谷平原冲积、洪积层潜水；第三类就是第四系松散层孔隙潜水，主要分布在河谷平原。上述三类地下水多数按上述排列2～3类相互重叠。

根据抽水实验成果，单井出水量随地下水类别和地质构造不同而变化，山区、丘陵区裂隙水浅层埋藏深10～20米，单井出水量为5～10立方米/小时；深层基岩裂隙水埋深25～35米，单井出水量小于5立方米/小时；河谷平原和山前平原一般埋深5～15米，单井出水量20～60立方米/小时；河道下游第四系松散层单井出水量可达50～100立方米/小时，最大单井涌水量小于200立方米/小时。

突泉县境内河流天然水质良好，据杜尔基水文站水化学分析，河水PH值为7.5～8.3，为碱性和中碱性，属于软水，矿化度一般为0.2～1.0g/l，符合国家对饮用、灌溉、养鱼和一般工业用水标准。

地下水受地层构造和地质影响而区别较大，突泉县南部属含氟区，最高含氟量达3.15mg/l，远远超过饮用水标准。

（6）河流水系

突泉县水资源比较丰富，河网分布面广，境内有蛟流河、他克吐河、大额木特河及小额木特河、旱河等河流5条。县内流域总面积约4545.11k㎡。其中流域面积在200～1000k㎡的有4条，流域面积在1000～3000k㎡的有1条。

河流分属黑龙江流域的嫩江水系洮儿河支流。

（7）湖泊、湿地

无

（8）水资源量

根据《内蒙古自治区第三次水资源调查评价》，突泉县水资源总量为34814.27万m³。其中地表水资源量为23710.97万m³，地下水资源量为16972.29万m³。

2、社会经济条件

（1）行政区划

突泉县共辖9个乡镇级行政区，包括6个镇、3个乡，分别是突泉镇、六户镇、东杜尔基镇、永安镇、水泉镇、宝石镇、九龙乡、太平乡、学田乡。

（2）人口

突泉县常住人口22.0668万，是以汉族占主体，汉族占多数，由汉族、蒙古族、满族等17个民族组成。其中城镇常住人口8.2506万人，城镇化率37.39%，农村常住人口13.8162万人，占总常住人口的62.61%。

（3）经济

2020年突泉县地区生产总值达到75.5544亿元，同比增长8.5%。其中，第一产业增加值34.7015亿元，增长3.5%。第二产业增加值17.631亿元，增长37.9%。第三产业增加值23.2219亿元，增长-0.7%。人均地区生产总值33678元，比上年增长11.3%。

（4）农业

2019年，全县耕地面积266万亩，全县农作物总播种面积177.33千公顷，其中粮食作物种植面积163.964千公顷。粮食总产量达到119.2354万吨，年末牲畜存栏98.7202万头（只、口），其中大牲畜9.8162万头（只），农田有效灌溉面积110.04千公顷。

3、水资源开发利用现状及需水量预测

（1）现有水利工程设施情况

水利工程设施按照水源分为地表水源供水设施、地下水源供水设施和其它水源供水设施。

- 地表水源工程

突泉县地表水供水系统主要由蓄水工程、引水工程、提水工程组成。

截止到2019年底，全县已建成水库8座，其中：中型水库5座；小型水库3座。蓄水工程设计总库容为1.579亿m³，其中：中型水库总库容为1.503亿m³；小型水库总库容为0.076亿m³。设计供水能力达到2037万m³，其中：中型水库1949万m³；小型水库88万m³。

引水工程2处，均为中型工程。

- 地下水源工程

全县已建成机电井12306眼。

#### （2）现状供水量

突泉县2015～2019年供水量为34892.96万m³，其中，地表水源供水量23710.97万m³；地下水源供水量16972.29万m³。

突泉县2020年各水源工程总供水量为9229.69万m³，其中，地表水源供水量292万m³；地下水源供水量8937.69万m³。

（3）现状用水量

突泉县2020年总用水量9229.69万m³，其中：农业用水量7502.89万m³，占总用水量的81.29%；；工业用水量292万m³，占总用水量的3.16%；居民生活用水量1434.8万m³，占总用水量的15.55%。

表2-1                                          突泉县现状年供、用水量统计                                           单位：万m³

| 行政区划 | 供水量 |  |  |  | 用水量 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地表水 | 地下水 | 其他水源 | 合计 | 农业 | 工业 | 城镇公共 | 生活 | 生态 | 合计 |
| 突泉县 | 292 | 8937.69 | 0 | 9229.69 | 7502.89 | 292 | 0 | 1434.8 | 0 | 9229.69 |

（4）现状用水水平

突泉县2020年人均综合用水量419.53m³，万元地区生产总值用水量为127.24m³（当年价）；万元工业增加值用水量57.36 m³（当年价）；农田灌溉亩均毛用水量472.28m³/亩；居民人均生活用水量90 L/（人·d）），其中：城镇居民120L/（人·d），农村居民60L/（人·d）。

（5）水资源开发利用程度

突泉县多年平均地表水资源量为23710.97万m³，现状年地表水总供水量为3000万m³，现状年地表水利用量占地表水资源量的12.65％。

突泉县地下水资源量为16972.29万m³，地下水可开采量为1.54亿m³，现状年地下水总供水量为8937.69万m³，地下水开发利用量占地下水可开采量的58％。

（6）规划2025年需水预测

按照新时期经济社会发展总体布局，“十四五”期间，全县城镇化率将呈现加速态势，人均综合用水水平逐步提高，农田灌溉面积总体稳定，地下水井灌局部退减，工业规模进一步扩大，工业用水定额逐步下降，生态林草灌溉面积持续增加。

①生活需水预测

根据兴安盟宏观人口控制计划和我县近十年人口增长的总体趋势，预测人口增长率5‰。到规划2025年，突泉县城镇常住人口将增加至约8.4589万人，农村人口约14.165万人。

参考《内蒙古自治区行业用水定额》（DB15/T 385-2020）及近年各旗县的生活用水水平,规划2025年居民生活需水量将达到588.08万m³，其中城镇生活需水量为277.87万m³；农村生活需水量为310.21万m³。

②农牧业需水预测

农牧业需水包括农田灌溉、林、牧、渔、畜需水。针对区域水资源匮乏和农业用水占比过大的实际情况，农田、林果、草地和鱼塘需水预测中，灌溉面积按照各大、中型灌域设计灌溉面积及其他有效灌溉面积计算、灌溉定额按照采用高效节水灌溉技术后的节水定额来预测；牲畜需水按照大小牲畜日需水定额法进行预测。

规划2025年农业需水量为7900万m³。

③工业需水预测

按照突泉县经济发展布局，在经济转型、调结构、稳增长等多项措施的共同作用下，经济将会保持中速增长，在保证经济高质量发展的基础上，各地区工业增长率迈上新的台阶。

随着高新技术产业的崛起，以及产业结构的调整，突泉县工业技术水平和用水工艺将会有较大提升，工业用水重复利用率将逐步提高，工业需水定额将逐步下降，工业需水定额采用节水定额，据此预测2025年工业需水量为306万m³。

④城镇公共需水预测

随着经济结构的调整，建筑业增长率将进一步降低，而第三产业仍然保持高速增长势头。同时结合各旗县现状建筑业及服务业现状用水水平，并考虑了未来发展趋势。预测2025年建筑业需水量为15万m³，服务业用水量为5万m³。

⑤城镇生态环境需水量

城镇生态需水包括城镇绿化需水、环境卫生需水，城镇生态需水指标采用面积定额法进行预测。规划2025年生态环境需水量为50万m³（不包括河道内生态补水）。

⑥总需水量

根据分析，突泉县规划2025年总需水量为8866万m³。规划2025年需水量预测详见表2-2。

表2-2                   规划2025年需水量              单位：亿m³

| 行政区划 | 农业 | 工业 | 城镇公共 | 生活 | 生态 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 突泉县 | 0.79 | 0.0306 | 0.002 | 0.059 | 0.005 | 0.8866 |

注：不包括河道内生态补水

（7）规划2025年可供水量

①地表水可供水量

地表水可配置水量以河流分水指标及供水工程设计可供水量作为地表水可利用量的上限。突泉县规划2025年地表水可供水量为400万m³。

②地下水可供水量

将《内蒙古自治区第三次水资源调查评价》初步成果中的可开采量与现状地下水取水量进行对比来分析是否超采。如果超采，则以地下水可开采量作为可供水量。按照区域水资源配置原则及地下水可开采量预测规划年区域地下水可供水量。规划2025年地下水可供水量为8466万m³，详见表2-3。

③规划年可供水量

突泉县规划2025年可供水量为8866万m³。详见表2-3。

表2-3                    规划年可供水量                 单位：亿m³

| 行政区划 | 地表水 | 地下水 | 再生水 | 疏干水 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 突泉县 | 0.04 | 0.8466 | 0 | 0 | 0.8866 |

（8）水资源配置方案

①配置原则

（1）人与自然和谐相处，充分考虑水资源和水环境承载能力，统筹规划生活、生产和生态需水，妥善处理开发与保护的关系，促进水资源的可持续利用。

（2）实行总量控制和定额管理，控制用水总量和微观定额指标，从宏观上提高水资源配置效率，从微观上提高水资源的利用效率。

（3）保护、节流与开源并重，先保护、再利用。首先加强水资源管理，减少浪费，做到节约用水，再积极通过工程措施努力提高工业供水能力，使工业发展有水资源保障。

（4）以人为本，优先保证生活用水，最大限度地保护生态与环境用水，尽量确保生产用水。

（5）分质供水、优水优用，生活用水优先配置地下水；生态用水优先配置再生水；对水质要求不高的工业用水应充分配置再生水、疏干水等非常规水源。

（6）工业用水与农业用水相协调，严禁工业发展挤占农业用水，保障国家粮食安全。

②水资源配置方案

（1）地表水可配置水量

在现状行业用水的基础上，优化工农业水量配置。新增地表水供水工程供水量，按照工程设计配置方案进行配置。规划2025年地表水配置水量为400万m³，其中：配置给农业400万m³。

（2）地下水可配置水量

地下水优先保障居民生活用水，合理配置农业、畜牧业用水，工业用水在现状基础上扣除不合理用水，总体上只减不增。规划2025年地下水配置水量8466万m³。其中：配置给农业7100万m³；工业306万m³；综合生活610万m³，生态50万m³。

（5）水资源承载力评价

以习近平生态文明思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，积极践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”新时代治水方针，严格落实最严格水资源管理制度，以区域水资源承载能力为刚性约束，坚持生态优先、“以水定城、以水定地，以水定人、以水定产”的原则，使我盟逐步形成与水资源承载能力相适应的经济社会高质量可持续发展的格局。

根据规划年城市综合生活和工业需水量及可配置水量分析计算可知，规划2025年突泉县水资源承载能力能达到人水均衡。

（二）“十三五”水安全保障主要成就

1、防汛抗旱减灾体系进一步完善

一是积极推进大江大河干流和中小河流治理工程建设。至“十三五”末,全县堤防总长度已达60.74公里，其中达标堤防达到60.74公里，为抗御洪水发挥了重要作用。

二是推进城市防洪排涝工程建设。突泉县基本达50年一遇防洪标准。

2、水资源承载能力与供水安全保障进一步加强

一是重大引调水工程全面开工。总投资252亿元的引绰济辽工程是国务院确定实施的重大水利工程，是民生工程、战略工程，工程开发任务为从嫩江支流绰尔河引水至西辽河下游通辽市，为兴安盟中南部四个旗县市配置水量1.49亿立方米，工程的实施对我县未来高质量发展都具有重大意义、深远影响。工程于2018年4月1日开工建设，至2020年底累计完成投资125.3亿元。

二是农村牧区饮水安全巩固提升不断加强。十三五”期间，盟委、行署高度重视饮水安全工程，将安全作为脱贫攻坚重要内容，纳入盟旗两级政府中心工作。五年来，国家逐年加大饮水安全工程建设力度，截至2020年10月底，累计下达我盟中央水利发展资金（饮水安全巩固提升项目）建设资金2196万元，新建、维修改造各类饮水安全工程36处，使2.36万农牧民群众饮用水条件达到安全标准，用水方便程度得到有效改善。

3、水生态文明建设进一步加强

一是水污染治理取得良好效果，水资源利用效率明显提高。全面落实《水污染防治行动计划》，严格水功能区管理、入河排污口监管和饮用水水源地保护。严格执行《自治区水功能区管理办法》，对取退水不符合水功能区保护要求的建设项目一律不予审批，加强入河排污口监测监控，强化再生水资源配置和使用管理，从源头上减少入河湖污染物排放量。

二是持续加强重点区域水土流失治理。“十三五”期间，以农发黑土区水土流失治理工程、国家水保重点项目、小流域治理和坡耕地水土流失治理试点工程等为依托，全面加快了水土流失治理进程，累计治理水土流失面积358.23平方公里；其中国家投资的水土保持项目治理小流域6条，治理水土流失面积109平方公里，总投资0.5395亿元。年拦蓄径流总量可达313.13万立方米，年保土效益达26.05万吨。

4、河流湖泊监管力度加大

突泉县完成河道采砂规划。全面推行河湖长制，各级河湖长体系、制度体系全部建立，全县29条河流建立了四级河长体系，全县设各级河湖长共计210人，其中县级河长9人、乡镇级河长66人、村级河长134人、湖长1人，实现了每条河都有河长，逐步朝着“水清、岸绿、河畅、景美”的目标迈进，河湖长制工作逐步从有名向有实转变。

5、水利行业发展能力稳步提升

一是行政机构改革顺利完成，事业单位承担的行政职能全部收回机关，事业单位改革正式启动。

二是深入推进水资源税改革，及时完成取用水户建档立卡，并每月与盟直管理的用水大户对接用水量数据，为水资源税征收提供基础支撑。

（三）面临机遇与挑战

当今世界正经历百年未有之大变局，我国、我区已转向高质量发展阶段。新的发展阶段赋予了水安全保障新的丰富的内涵，我县水利事业发展也面临新机遇和新挑战。

习近平总书记在全国十三届人大一次、二次、三次会议内蒙古代表团发表的重要讲话以及在黄河流域生态保护和高质量发展座谈会上的重要讲话，指出要坚持绿水青山就是金山银山的理念，以水而定、量水而行，因地制宜、分类施策；内蒙古自治区要保持加强生态文明的战略定力，走生态优先、绿色发展为导向的高质量发展新路子。

党的十九届五中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》（以下简称《建议》），确定了“十四五”时期我国经济社会发展的指导思想、目标任务和重大举措，擘画了未来五年我国发展的宏伟蓝图，是指导经济社会工作的纲领性文件。《建议》对水利作出一系列重要部署，涵盖重大工程建设、国家节水行动、优化水资源配置、水资源刚性约束制度、水旱灾害防御、河长制湖长制、长江经济带发展、黄河流域生态保护和高质量发展、河湖休养生息、水土流失综合治理、农业水利设施建设、病险水库除险加固、堤防和蓄滞洪区建设、用水权交易等方方面面。

2020年12月28日中国共产党内蒙古自治区第十届委员会第十三次全体会议通过《内蒙古自治区党委关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》，指出要坚定不移走以生态优先、绿色发展为导向的高质量发展新路子，牢牢立足“两个屏障”、“两个基地”和“一个桥头堡”的战略定位，实施一批控制性水利、重大引调水和重点水源工程，加强综合防洪减灾体系建设，提升水资源优化配置和水旱灾害防御能力。

总书记的要求和两个《建议》，为内蒙古的发展指明了方向，同时为我县水利改革发展提供了重要遵循。

随着172项重大水利工程和自治区重点水利工程的深入实施，我县水利事业拥有多重叠加的发展机遇，具备更好推动以生态优先、绿色发展为导向的高质量发展的多方面有利条件。同时也要看到，我县水利发展还存在不少突出短板、面临诸多风险挑战。

一是由于地表水开发利用受到自然条件、人为等因素的影响，开发利用程度较低，资源性和工程性等缺水问题依然是限制我县经济社会可持续发展的主要因素。二是农业用水量占有较高比例，在农业方面灌溉水利用系数偏低，灌溉定额偏高，部分灌区依然存在大水漫灌，浪费水现象依然普遍存在。三是工业用水效率低下，用水水平远远低于同期自治区平均水平。四是现状部分区域地下水资源开发利用程度较高。五是中小河流和山洪沟未设防段落占比仍然较大，未形成完整的体系，防汛监测预警、应急管理、指挥调度等方面还有待加强。六是水生态退化，河道断流和湿地萎缩趋势加剧，水土流失较为严重。

二、总体思路与发展目标

（一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记在参加十三届全国人大四次会议内蒙古代表团的审议时的讲话精神和党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，以推动高质量发展为主题，保持加强生态文明建设的战略定力，坚持“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路，紧扣治水主要矛盾变化，坚定不移遵循“水利工程补短板，水利行业强监管”的水利改革发展总基调，把水安全风险防控作为底线，把水资源承载力作为刚性约束上限，把水生态保护作为控制红线，生态优先，绿色发展，以水定需，量水而行，加快水利基础设施网络建设，强化涉水事务监管，全面提升水安全保障能力，筑牢我国北方水生态安全屏障，满足人民群众对防洪保安全、优质水资源、健康水生态、宜居水环境、先进水文化的需求，建设人水和谐的幸福河，为我县高质量发展和生态文明建设提供有力支撑，为巩固全面小康社会和脱贫攻坚成果、推进现代化国家建设提供水利保障。

（二）基本原则

坚持以人为本、造福人民。牢固树立以人民为中心的发展思想，顺应人民群众对美好生活的向往，把增进人民福祉、促进人的全面发展作为水安全保障工作的出发点和落脚点，让江河成为造福人民的幸福河。

坚持生态优先、绿色发展。严格遵循绿水青山就是金山银山的发展理念，始终把生态环境保护放在优先考虑的位置，按照系统工程思路，全方位、全地域、全过程开展水生态文明建设。

坚持以水定需、量水而行。处理好水与社会经济发展的关系、与其他生态要素的关系和与政府市场间的关系，严格水资源承载能力刚性约束，退减不合理用水需求，强化生态屏障功能。

坚持三水共治、综合施策。严守水资源水环境水生态红线，加强水资源节约、水环境保护和水生态修复，坚持山水林田湖草是一个生命共同体的系统思想，统筹河流上下游、左右岸、地上地下、城市乡村，推进流域系统治理。

坚持改革创新、激发活力。统筹利用价格、水费政策工具，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用。更好发挥政府作用，依法治水管水护水，加强政府监管和引导，深化水利智慧化建设，构建系统完备的水治理制度体系。

（三）总体布局

“十四五”期间坚持生态优先、绿色发展导向，深入落实自治区“两个屏障”、“两个基地”和“一个桥头堡”的战略定位，围绕我盟“三区两带”的空间开发格局，加快形成全盟水网总体布局，为全盟“两米、两牛、一旅游”的产业布局提供坚实水利支撑。

水网是由天然的江河湖泊和人工引水、供水和连通等工程组成的系统，两者密不可分。自然河湖水系形成了水网的空间布局基础，蓄引提调连通工程构成了水流时空再调节的人工渠系网络，自然水系和人工渠系共同组成水网格局，从而保障水资源的空间均衡配置和水生态环境的良性发展。

通过分析国家重大战略和我区、我盟、我县发展战略对水资源的刚性需求，以统筹解决防洪、供水、水环境、水生态问题为重点，以大江大河为基础，重要湖泊水库为节点，以重大引调水工程为骨干，与自治区级骨干水网互连互通，在全县范围形成“北水南调”的水网战略布局和“三河四库、一干一横一纵”的水网空间布局。

“三河四库”构成了全县的天然水网。“三河”即全县主要天然河流水系和水库，其中主要河流有三条，为大额木特河、小额木特河、蛟流河，主要水库有四个，为双城水库、九龙水库、明星水库、大青山水库。“三河四库”主要对应的工程体系为防洪保障体系和水生态、水环境体系，主要工程任务为通过中小河流治理、水库除险加固等工程措施，保障河道安澜，为人工水网打好基础。

“一干一横一纵” 即全县重点水资源配置工程，构成了我县的人工水网，是天然水网的补充。“一干”是指目前在建的引绰济辽工程。“一横”是指引绰济辽二期的突泉支线，“一纵”是指引蛟济牤工程。通过在天然水网的基础上对水流时空进行再调节，解决我县水资源时空分布不均衡、工程性缺水等问题，实现水源优化配置和高质量发展。

（四）发展目标

在“十四五”期间，建设与经济社会和生态文明建设要求相适应、与国家现代化进程相协调的水资源节约集约利用与优化配置、水旱灾害防御、水生态环境保护和河湖健康保障、涉水事务监管四大体系。

到2025年，防洪抗旱减灾能力全面提升，水资源利用效率和效益明显提高，供水安全保障程度进一步增强，重点河湖水生态环境稳定向好，水利工程补短板和提档升级加快补齐，涉水事务监管能力全面增强，全县水安全保障能力显著提升。

（1）防洪抗旱减灾能力全面提升

嫩江干流三级以上堤防全面达标，中小河流防洪能力达到规划标准，控制性骨干工程建成并发挥防洪效益；完成重要防洪城市的防洪工程达标建设，城市防洪排涝能力进一步增强；山洪灾害重点防治区综合防御体系得到巩固提升；水库监测实现全覆盖；以水库、堤防为主的水旱灾害防御体系更趋完善，江河堤防达标率提高到98%。

（2）水资源利用效率和效益明显提高

2025年万元国内生产总值用水量较2019年下降值达到自治区要求水平；农田灌溉水有效利用系数达到0.59以上。逐步完善水资源高效利用与合理配置体系，保障农村牧区居民供水安全。

（3）供水安全保障程度进一步增强

全县集中供水率达到65%以上，农村自来水普及率达到85%以上，水质达标率进一步提高，全面巩固提升农村牧区供水条件。

（4）水生态治理与保护得到全面加强

新增水土流失综合治理面积224k㎡，水土保持率提高到30.1%；实行地下水开采总量和地下水位双控制度，地下水超采得到严格控制，水生态系统稳定性和生态服务功能逐步提升。

（5）水利改革管理工作取得重要突破

全面推进河湖长制，重要河湖水域岸线监管率达到100%；依法治水管水全面强化；水权市场初步建立，合理的水价形成机制基本建立；水利工程良性运行机制基本形成；水利投入稳定增长机制进一步完善；水利科技创新能力明显增强。

表2-1 兴安盟突泉县“十四五”水安全保障主要指标测算

| 主要指标 | 单位 | “十三五” |  | 2025年 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 规划指标 | 完成情况 |  |  |
| 1.江河堤防达标率 | % | / | [97.48] | [98] | 预期性 |
| 2.农田灌溉水有效利用系数 | / | [0.55] | [0.55] | [0.59] | 预期性 |
| 3.农村自来水普及率 | % | [75] | [82.4] | [85] | 预期性 |
| 4.水土保持率 | % | / | [20.01] | [30.1] | 预期性 |
| 5.重要河湖水域岸线监管率 | % | / | / | [100] | 约束性 |

注：1、指标带[]为期末达到数，其余为五年累计数。

2、江河堤防达标率是指5级及以上堤防长度中达标堤防长度占比。

3、全区用水总量控制指标中不包含黑河分水水量。

4、GDP和工业增加值采用2015年可比价。

5、水土保持率是指区域内非水土流失面积占区域土地总面积的比例。

6、重要河湖水域岸线监管率是指划定了河湖管理范围、明确了岸线功能分区和管理要求的重要河湖数量占重要河湖总数量比例，其中重要河湖是指设立了河湖长的河流和湖泊。

三、补齐水利基础设施短板

（一）保障供水安全

1、全面建设节水型社会

（1）农业节水增效

一是大力推进高效节水灌溉。加快灌区续建配套和现代化改造，结合高标准农田、高效节水灌溉项目，综合推进防渗渠输水、管灌、微灌、滴灌、喷灌等农业节水体系建设。加强土壤墒情旱情监测，开展自动监测和测墒节灌。开展农业用水精细化管理。积极推广高效节水、水肥一体化和覆盖保墒等新技术。积极支持发展高效节水灌溉，高效节水灌溉和水肥一体化面积保持逐年增加。创建节水型灌区和高效节水农业示范区。

二是优化调整作物种植结构。根据水资源条件调整农业结构和规模，以水定地、以水定产，加快发展旱作农业，实现以旱补水。适度压减高耗水作物，扩大低耗水和耐旱作物种植比例，选育推广耐旱农作物新品种，大力推广深松整地、中耕除草、镇压耙耱、覆盖保墒、增施有机肥以后合理施用生物抗旱剂、提高土壤吸纳和保持水分的能力。在经济作物、蔬菜、果木种植方面，配套和完善节水补灌设备，推广水肥一体化技术，促进现在节水型农业体系的建立。在干旱和易发生水土流失地区，加快推广保护性耕作技术。创建一批旱作农业技术示范区。

三是推广畜牧渔林业节水方式。统筹山水林田湖草系统治理，实施退耕还林、退牧还草等生态修复工程。实施规模养殖场节水改造和建设。发展节水渔业、牧业和林业，加强牧区草原节水，合理分配牧区灌溉饲草料地和牲畜饮水水量，实现用水总量控制。同时，水利建设与牧业生产技术相配套，调整饲草料种植结构，改良饲草料品种，转变畜牧业生产经营发展方式。创建畜牧节水示范工程。

四是加快推进农村生活节水。在实施农村集中供水、污水处理工程和保障饮用水安全基础上，加强农村生活用水设施改造，推动计量收费。加快村镇生活供水设施及配套管网建设与改造。推进农村“厕所革命”，推广使用节水器具，创造良好节水条件。

（2）工业节水减排

一是大力推进工业节水改造。完善供用水计量体系和在线监测系统，强化生产用水管理。针对我盟工业产业结构特点，重点对高用水行业、重污染行业、高耗能行业进行节水改造，安排一批节水工艺改造和循环用水工程的实施。支持企业开展节水技术改造及再生水回用改造，重点企业要定期开展水平衡测试、用水审计及水效对标。对超过取水定额标准的企业分类分步限期实施节水改造。

二是推动高耗水行业节水增效。实施节水管理和改造升级，采用差别水价以及树立节水标杆等措施，促进高耗水企业加强废水深度处理和达标再利用。严格落实主体功能区规划，在生态脆弱、严重缺水和地下水超采地区，严格控制高耗水新建、改建、扩建项目，推进高耗水企业向水资源条件允许的工业园区集中。按照国家鼓励和淘汰的用水技术、工艺、产品和设备目录，重点开展高耗水行业节水技术改造，大力推广工业水循环利用，推进节水型企业、节水型工业园区建设。对采用列入淘汰目录工艺、技术和装备的项目，不予批准取水许可。未按期淘汰的，有关部门和地方政府要依法严格查处。强化对高耗水行业企业生产过程和工序用水的监督管理。电力、化工、食品发酵等高耗水行业达到自治区先进定额标准，建成一批节水型企业。

三是积极推行水循环梯级利用。推进现有企业和园区开展以水资源循环梯级利用为重点内容的节水升级改造，加快节水及水循环利用设施建设，促进企业间串联用水、分质用水，一水多用和循环利用。新建企业和园区要在规划布局时，统筹供排水、水处理及循环利用设施建设，推动企业间的用水系统集成优化。创建一批节水标杆企业、园区。

（3）城镇节水降损

一是全面推进节水型城市建设。提高城市节水工作系统性，将节水落实到城市规划、建设、管理各环节，实现优水优用、循环循序利用。落实城市节水各项基础管理制度，推进城镇节水改造；结合海绵城市建设，提高雨水资源利用水平。完善再生水利用设施建设与改造，城市生态景观、工业生产、城市绿化、道路清扫、车辆冲洗和建筑施工等，应优先使用再生水，提升再生水利用水平，鼓励构建城镇良性水循环系统。

二是大幅降低供水管网漏损。加快推进城镇供水管网改造，推动供水管网独立分区计量管理，对使用年限较长、材质落后和漏损严重的供水管网及计量设施进行更新改造。供水企业须加大管网检漏力度，同时加强管网巡查，对供水管线进行定期巡检和维护。

三是深入开展公共领域节水。城市园林绿化宜选用适合本地区的节水耐旱型植被，采用高效节水灌溉方式。公共机构要开展供水管网、绿化浇灌系统等节水诊断。加快推广普及生活节水器具，推进学校、医院、宾馆、餐饮、洗浴等重点行业节水技术改造，全面开展节水型公共机构、居民小区建设。新建公共建筑必须安装使用节水器具。

四是严控特种行业用水。从严控制洗浴、洗车、高尔夫球场、人工滑雪场、洗涤、宾馆等行业用水定额。洗车、高尔夫球场、人工滑雪场等特种行业积极推广循环用水技术、设备与工艺，优先利用再生水、雨水等非常规水源。

（4）非常规水利用

优先配置利用中水、疏干水、微咸水和雨水等非常规水源，并将非常规水源纳入区域水资源统一配置，逐年提高非常规水利用比例，并严格纳入考核。加快实施工业项目取用地下水的水源置换工作，逐步减少现有工业项目使用的地下水。统筹利用好再生水、雨水、微咸水等用于农业灌溉和生态景观。严禁盲目扩大景观、娱乐水域面积，生态用水优先使用非常规水，具备使用非常规水条件但未充分利用的建设项目不得批准其新增取水许可。

2、水源工程和引调水工程建设

（1）重点水源工程

无

（2）引调水工程

根据经济建设和水环境治理需要，“十四五”期间将进一步扩展联通范围，配套相关引水、提水、输水、排水工程，完善水网建设。根据区域水资源配置思路，通过积极推进“引绰济辽二期”、“引蛟济牤”等大型水资源调配工程，开发利用松花江流域水资源量，向我县供水。

（3）水资源精细化配置

根据水资源配置方案，“十四五”期间，突泉县地表水可配置水量0.04亿m³，地下水可配置水量0.8466亿m³，可同时发展地表水、地下水、再生水、雨水等水资源，形成多水源联合调配的总体格局，完善区域内水资源利用空间布局。

专栏1  重点水源工程和引调水工程

01引绰济辽二期工程突泉县支线工程 引绰济辽二期工程突泉县支线工程干线向突泉镇和突泉县循环经济开发区供水，保障向突泉镇和突泉县循环经济开发区用水，改善生态环境。引绰济辽二期工程突泉县支线工程输水管线长度14.58km，年净供水量为3000万m³，“十四五”期间计划全部开工建设完成，工程总投资27659万元。

- 灌区现代化建设

灌区现代化建设主要针对新建大型灌区、大型灌区续建配套与现代化改造、重点中型灌区续建配套与现代化改造三项内容，从工程、管理、信息化和水生态文明四个体系着手提出措施。

（1）工程体系

在满足现有规范规定的灌溉设计保证率、排涝排渍与防治土壤次生盐碱化设计标准、灌溉水质、工程结构可靠度与耐久性、冻胀、泥沙处理等标准的基础上，将工程设施现代化改造分三个等级确定改造标准和内容。

对灌溉水源工程、输配水工程、排水工程和田间工程按照改造标准，本着经济、耐久、生态、便于运行管理的原则，立足现状调查评估，加以调整、修改，完善灌区工程设施体系，健全灌区功能。

（2）管理体系

管理体系主要包括体制机制、制度建设、能力建设、服务体系、农业水价综合改革、水权水交易、节水管理体系、运行保障体系等。

管理体系改革应从灌区管理实际，找准灌区短板，合理布局，提出切实可行改革方案，促使灌区各项属性有效发挥作用，保障灌区良性运行。

（3）信息化体系

信息化体系建设围绕节水计量这一主线，依托灌区闸门测控一体化技术，补齐灌区信息资源采集不完整、不精确的短板，建设主干通讯网络，整合信息资源提高信息共享，实现应用系统智能化功能，建设支撑平台以及私有云中心等。逐步推进大中型灌区基础信息数字化和信息采集自动化，推进关键设施操控自动化，实现灌溉管理优化调度。

（4）水生态文明体系

水生态文明体系主要包括水生态水环境修复与保护、水文化挖掘与传承、水景观与水利风景区、湿地保护、河湖渠沟水系连通、盐碱地治理、水土保持等。

应把握统筹山水林田湖草系统治理的新要求，维持灌区自然生态功能，形成各种自然要素相互依存而实现循环的自然链条，提出水生态修复与保护、水文化挖掘与传承的总体布局。通过生态文明体系建设，改善灌区水生态环境，支撑美丽乡村建设。

“十四五”期间，我县规划实施蛟流河灌区建设项目。

专栏2  灌区续建配套与现代化改造和新建灌区工程

01蛟流河灌区建设项目 建设灌溉面积35万亩。建设地点学田乡、六户镇、杜尔基、九龙乡，建设年限2024-2025，总投资8.75亿元。

4、农村安全饮水巩固提升

“十四五”期间，农村供水保障工程将防返贫和巩固提升脱贫攻坚成效作为工作的重中之重，持续补齐“两不愁三保障”短板弱项。进一步提升供水水质，适应国务院提升农村饮水安全水平的新标准。继续加强农村供水工程的建设，加强工程管理，稳步推进农村水价机制建设，持续加大水源地保护工作力度。

（1）工程规划总体布局

“十四五”期间，进一步优化我县农村牧区供水工程格局。根据我县实际情况，开展建设改造一批小型集中工程，保障农村牧区饮水安全。

“十四五”期间，一是通过建设小型集中供水工程，解决现有分散供水方式，从而提高集中供水水平；二是通过改造小型集中供水工程提升规范化水平。同时，以前建成的小型集中供水工程老旧供水工程管网进行更新改造，从而提升供水保障能力。

“十四五”期间，我县规划实施1项农村饮水安全巩固提升工程，实施小型集中供水工程（千人工程）38处，覆盖人口1.56万人，其中新增覆盖人口7000人，新增供水规模523m³/d，工程总投资0.22亿元。

专栏3  农村牧区供水保障工程

01农村饮水安全巩固提升工程 突泉县农村牧区供水保障工程设计供水规模776m³/d，受益人口1.56万人，实施小型集中供水工程（千人工程）38处，总投资2125万元。

（2）加强水源地保护

认真落实主体责任，建立健全水源保护区长效管理机制，制定相应的污染防治管理办法和制度，切实提高饮用水安全保障水平。

① 合理规划布局水源地，加快推进饮用水水源保护区划定。

② 加强饮用水水源地基础建设，在饮用水水源保护区设立明确地理界标和明显警示标志。

③ 防范水源周边环境风险，建立完善风险源名录和危险化学品运输管理制度，制定水源地突发环境事件应急预案，定期组织开展应急演练。

④ 稳步推进饮用水水源地保护区综合治理。对保护区划定后的违法建设项目，坚决予以取缔；对保护区划定前已存在的建设项目，严格控制污染、逐步退出；对暂时难以退出的，要采取有效补救措施。对保护区内散排污水、生活垃圾进行集中收集处理。加强对保护区内农田农药和化肥施用的监督管理，避免影响水源地水质。

⑤ 按照相关要求开展从水源到水龙头各个环节的水质监测。对水质不达标的水源，采取水源置换、集中供水、深度处理、污染治理等措施，确保农村牧区饮水安全。

（3）创新工程管护机制

① 水价机制建设

规模化工程方面，充分发挥规模化水厂的引领作用，形成统筹规划、优化配置和高效利用的局面，探索从项目建设管理费中，按实际运营缺口予以补偿，统一建立常态化养护基金，优化简化审批程序，解决日常维修及更换问题。进一步加大财政对农村牧区供水工程维修养护资金补助，逐步提高水费在维修养护经费中的比例。

小型集中工程方面，以微利保本和工程良性运行为目的，建立合理的水价机制，按照市场规则合理制定水价，实行有偿供水，合理收费；努力做到计量收费。

② 运行管护机制

项目建成后，授权地方公司管理供水市场，形成统一供水、统一管理、统一运营、统一服务的城乡供水一体化管理机构，以覆盖旗县全区域人畜饮水需求。

进一步探索城乡供水一体化管理机构和“农民用水户协会”分级管理的模式。

③ 用水户参与

农村牧区供水工程最终由受益农户使用，必须让用水户全程参与工程运行管理。采取价格听证、论证、征求意见等形式，确定制水终端价格和收费水价，差价由地方政府财政予以补贴。

（二）提升防洪保障能力

以完善松花江流域防洪体系为重点，不断增强水利公共产品供给和水安全保障能力，支撑突泉县的经济建设。在完善防洪体系方面，要在加强防洪骨干工程建设的同时，同步加快中小河流治理、山洪灾害防治、病险水库水闸除险加固、城市防洪排涝等薄弱环节建设。按照“确有需要、生态安全、可以持续”的原则，积极拓展水利建设资金渠道，用足用好开发性金融支持政策。集中力量建设重大水利项目，加快构建以大型水利工程为骨干、“毛细血管”相配套的水利支撑体系，不断完善提升防洪保障能力的建设。

1、中小河流治理

通过长期的防洪工程建设，突泉县境内的防洪工程体系得到了逐步完善，对减轻该地区的洪水灾害起到了重要作用。至“十三五”末，全县堤防总长度已达60.74公里，其中达标堤防达到60.74公里，为抗御洪水发挥了重要作用。

根据松花江流域相关规划的总体安排和突泉县地方社会发展的要求，还有部分河流需在现有防洪工程的基础上，开展堤防工程、河道整治工程及工程管理建设，对高度达不到设计标准的堤段安排加高培厚，治理存在安全隐患的堤防险工、险段，修建河道整治和防护工程，改建部分穿堤建筑物，完善工程管理设施设备等。

“十四五”期间，根据河流洪涝灾害的严重性及保护对象的重要性，按照轻重缓急的原则布置重点河道治理。在根据进入以往规划的河流治理实施情况，总结中小河流治理的经验教训的基础上，结合暴露出的新问题及近几年出现的重点地区洪灾问题突出的中小河流，扩大中小河流治理实施范围。

为了明显提高中小河流重要治理河段的防洪能力，规划布置流域面积200到3000 k㎡河流1条，其中“十四五”期间开工建设1条，规划治理河长20 km；规划布置流域面积200 k㎡以下河流2条，规划治理河长58.4km。

专栏4  中小河流治理工程

01流域面积在200-3000k㎡中小河流治理 “十四五”期间，开展1条流域面积在200-3000 k㎡的中小河流治理项目，治理河长20km，“十四五”期间投资0.24亿元。 02流域面积在200 k㎡以下小河流治理 “十四五”期间，开展2条流域面积在200 k㎡以下小河流治理项目，治理河长58.4km，总投资0.53亿元

2、山洪灾害防治

根据自治区山洪沟治理试点经验，采取工程措施与非工程措施相结合形成综合防御体系。按照突泉县洪灾害防治建设规划，从深入进行山洪灾害调查评价、全力推进群策群防体系建设，提高山丘区群众主动防灾避险意识和能力。

目前，突泉县虽然非工程措施建设大有成效，但工程措施建设一直滞后，远远达不到形成整体的山洪治理体系。纵观近几年汛期的人员伤亡和财产损失，绝大多数是由山洪造成的。因此，“十四五”期间需要进一步安排后续工程建设内容，与前期建设项目形成一个有机整体，全面提高山洪灾害防御能力，实现山洪灾害综合防治目标。山洪沟治理的工程措施主要为新建、加高加固堤防、护岸、河道疏浚等河道治理工程。

“十四五”期间安排9条山洪沟治理工程，总投资0.8224亿元。

3、病险水库、水闸除险加固

（1）病险水库除险加固

病险水库除险加固主要建设内容包括：大坝加固整治、坝体坝基防渗处理、溢洪道水毁修复整治、输（放）水设施改造、金属结构及启闭设备更换、增设监测设施等。

“十四五”期间计划完成胜利水库等中小型病险水库除险加固项目7个。

专栏5  病险水库除险加固

01双城水库除险加固 双城水库位于突泉县境内，水库库容为2090万m³，水库工程等别为三类坝，工程总投资2500万元。 02胜利水库除险加固 胜利水库位于突泉县境内，水库工程等别为三类坝，水库库容为37.2万m³，工程总投资500万元。 03九龙水库除险加固 九龙水库位于突泉县境内，水库库容为1925万m³，水库工程等别为三类坝，工程总投资2500万元。 04大青山水库 大青山水库位于突泉县境内，水库工程等别为三类坝，工程总投资5000万元。 05明星水库除险加固 明星水库位于突泉县境内，水库库容为2538万m³，水库工程等别为三类坝，工程总投资2500万元。 06巨力水库除险加固 巨力水库位于突泉县境内，水库库容为113.57万m³，水库工程等别为三类坝，工程总投资1500万元。 07宝范水库除险加固 宝范水库位于突泉县境内，水库库容为625万m³，水库工程等别为二类坝，工程总投资2000万元。

4、城市防洪排涝工程建设

突泉县基本达50年一遇防洪标准,城镇防洪体系进本完善。“十四五”期间计划着力解决城市内涝问题以及加强预警预报系统建设。

针对城市内涝的成因和特点，以增强内部调蓄、扩宽自排通道、提高抽排能力为重点，梳理确定城市排涝工程措施。因涝水外排能力不足导致的内涝，主要建设内容包括因河道过流能力不足造成内河水位较高所导致的内涝，主要建设内容包括河道扩挖、清淤疏浚及水闸、排涝泵站新建或扩建等；因排水管网不畅导致的内涝，主要建设内容包括雨水排水管网建设和改造等。

另外，还要加强城市气象和预警系统建设，提高暴雨、洪水预测预报的时效性和准确率。完善防洪和排涝应急预案，加强城市洪水和内涝风险管理，增强群众防灾避灾意识，最大限度减轻灾害损失。

（三）加强水生态、水环境修复

1、河湖生态保护修复

#### （1）加强河湖生态相关信息化建设，强化水利行业水生态监管能力及水生态保护系统性、针对性科研能力

“十四五”期间结合水利信息化建设及河湖长制监管需求，加强流域水生态系统整体性及重点河湖湿地针对性水生态环境监测，既是弥补突泉县水利部门在水生态监测方面短板，也是强化突泉县水利行业涉水复合系统整体监管能力。主动协调有关各部门、各层级，促进多部门的高效协作，推动实现数据融通及流域水生态、水环境、水文、气象等相关职能部门多源数据的有效融合，并积极开展定点定时监测与移动随机监测相结合，地面监测与空天无人机、卫星遥感监测相结合的多源化综合监测手段。积极推广采用自动化程度高、建设运维成本低的基于无线传感器的地面传感网。

围绕物质循环、能量利用等生态学核心问题，谋划重要流域生态系统综合性研究科学研究计划，研究水、沙、营养物质等在生态系统中的迁移转化过程，研究水资源开发利用涉及的重大生态环境问题，研究重要流域生态系统的完整性、健康状况、功能维持等。围绕重要流域生态关键带、重点生态功能区、生态退化区、水陆交错区、干流、主要支流、重点湖库等重点关注区域开展生态系统综合研究，分析构建重要流域生态安全格局；围绕重点河湖生态系统结构、过程、功能等方面的突出问题开展针对性专题研究，研究水陆统筹与水陆过渡带、河湖连通与富营养化和生态保护红线及生态优先区管控等，以及突出生态系统问题的形成机制与演变规律等。

（2）全面开展河湖生态水量核算与工程生态泄流排查，保障河湖生态需水，补强水利工程短板

河流作为流域重要的天然生态廊道，是流域重要的生态系统，也承担着流域水量分配、物质传递、信息传递等重要生态功能，还是流域水生态系统的主要塑造者；维护河湖水力连通性，即在确保河湖空间连通性的基础上维持河湖湿地具备适宜生态功能的需水过程，“十四五”期间，开展主要河流控制性水利工程生态泄水设施排查，对无泄水设施或泄水设施不能满足生态泄流要求的，有序开展补建或工程升级改造，补强现有水利工程生态保护短板。

（3）河湖连通、跨流域生态补水，修复重点受损水生态系统

受气候变化及长期较粗放、不合理的社会经济发展和资源开发利用模式影响，突泉县水生态系统受损退化问题也较为突出，部分重要河湖湿地现状生态需水保障程度低，湖泊湿地明显萎缩，水生态系统结构与功能受损。为加快重点受损河湖湿地生态系统修复，采取跨流域生态应急补水措施是十分必要的。“十四五”期间，突泉县将重点实施"引蛟济牤"水生态治理工程。

专栏6  河湖连通、跨流域生态补水项目

01突泉县"引蛟济牤"水生态治理工程 运用渠道、隧洞及相应水工建筑物将明星水库和牤牛海相连接，通过调水对牤牛海进行补水以遏止水域萎缩趋势、改善当地水生态境。同时为团结渠沿线以及马吉拉沟等沿岸旱田提供灌溉水量。工程总投资4.17亿元。

2、水土流失综合治理与水源地保护

突泉县属于大兴安岭东南低山丘陵土壤保持区，为森林草原过渡地带，在水土保持方面应以低山丘陵区的侵蚀沟和坡耕地治理为重点，加强农林镶嵌区小流域综合治理和农田水土保持工作，保护黑土资源，保障粮食安全；强化天然林和草原保护与管理，推进封山育林、退耕还林，增强江河源头区水源涵养功能，保护重要水源地，维护大兴安岭生态屏障。根据突泉县地理条件、地形地貌特征、植被类型及分布、水土流失现状及分布特点、水土流失防治工作的需要，划定了突泉县水土流失重点预防区和重点治理区。“十四五”期间计划治理水土流失面积200 k㎡，主要建设沟道治理及坡面水土保持，总投资17177万元。

（1） 水土流失重点预防区域

本区域要坚持“预防为主、保护优先”的方针，有效保护自然地面覆盖物、林草植被：采取封育保护、自然修复等措施，对局部水土流失严重地区进行综合治理，扩大林草覆盖面积；限制或禁止可能造成水土流失的生产建设活动，强化监督管理，有效避免人为造成水土流失。

①重要江河源头区预防保护

重要江河源头区重点预防项目包括：洮儿河、蛟流河2条重点河流源头区。对重要河流流域上游远山、深山地带，以封育保护和自然修复为主，对于疏幼林地和退化草地采取补植补播措施，提高林草覆盖率，增强水源涵养能力，控制人为水土流失和面源污染。在沿河两岸水土流失严重的区域；实施以沟道和坡面水土流失治理为主的小流域综合治理，侵蚀沟道主要采取谷坊、沟头防护、河道整治等工程措施，结合坡面截排水工程，减少沟坡侵蚀造成的危害；在荒坡地和退耕地大力营造水源涵养林；对天然林和草场积极采取补植补种、禁牧休牧轮牧、舍饲养畜、改良草场、自然修复等措施，恢复和改善林草植被，提高水源涵养功能。

②水蚀风蚀交错区（农牧交错带）预防保护项目

水蚀风蚀交错区山地丘陵地带以沟道和坡面水土流失治理为主，人工治理与生态修复相结合，进行综合防治。对人口稀少的偏远地区与植被条件较好地区，实施封育治理，采取封山禁牧、人工补植补播等措施，促进植被自然修复：在侵蚀沟内修建谷坊群，沟缘线附近修沟头防护工程，保土蓄水、稳定沟坡，防止沟岸扩张；坡耕地实施坡改梯、等高耕作等措施，结合沟道治理，防止土壤冲刷；侵蚀荒坡和退耕地，积极营造水土保持林草措施，提高林草覆盖率。

风蚀沙化严重的草原区和平原区，按“大保护、小治理”原则，以生态修复为主，合理利用草牧场，以草定畜，实行休牧、禁牧、划区轮牧，发展以水为中心的畜群草库伦和高效饲草料基地建设，促进草原生态自然恢复，有效保护现有植被及草原生态。

③水源地保护

重要水源地是双城水库。水土保持范围主要分布于水库周边及上游山地丘陵区和风沙区。

在人口稀少的地区，实施封育保护，人为活动集中或醒目地带设置必要标牌，对于疏幼林采取补植措施：开展舍饲养畜，“疏堵”结合，减少对林草植被的破坏，依靠自然修复能力，减少水土流失和面源污染。针对坡面水土流失，对坡耕地采取坡改梯措施，配置截水沟、排灌沟渠、等高植物篱等坡面水系工程，并结合营造水土保持林草措施；针对沟道水土流失，采取谷坊、沟头防护和河道整治等工程措施，减少沟坡侵蚀造成的泥沙危害。对农村生活垃圾和污水采取集中堆放、收集和处理，建设小型污水净化处理设施和农村生活垃圾集中处理场；对农业用地大力推广节水农业、精准农业、有机农业等新技术，减少面源污染。

（2）水土流失重点治理区域

突泉县水土流失重点治理区域，洮儿河水土流失重点治理区域。

本区域要坚持“因地制宜、综合治理”的方针，开展以小流域为单元的综合治理，改善生态环境和生产条件；鼓励单位和个人参与水土流失治理；加强管护，巩固治理成果。

①重点区域水土流失综合治理项目

重点区域水土流失综合治理项目实施范围主要涉及水土流失重点治理区。以小流域为单元，山水田林草路综合规划，工程、林草和耕作措施有机结合，沟坡兼治，生态与经济并重，合理配置、高效利用和有效保护水土资源，有效减少江河泥沙，提高土地生产力，发展特色产业，促进农村产业结构调整，实现经济、社会、生态“三效合一”。

以防治侵蚀沟和坡耕地水土流失为主，工程、植物与农耕措施有机结合，山、水、田、林、草、路统一配置，调节和拦蓄地表径流，控制沟道和坡面侵蚀，保护农田和黑土资源。对坡耕地采取坡改梯、地埂植物带和等高耕作等措施；在侵蚀沟道内修建谷坊，营造沟底防冲林；沟沿线修建沟边埂、沟头防护工程，结合坡面截水沟、排灌沟渠等小型排引灌工程，减少沟道和坡面侵蚀冲刷，有效利用水土资源：荒坡地和退耕地大力营造水土保持林、水源涵养林，发展经济林；对天然林、草场积极采取封山禁牧、封育治理、补植补播、改良草场等措施，恢复和改善林草植被，提高水源涵养功能。

②坡耕地水土流失综合治理项目

坡耕地水土流失综合治理项目，主要在大兴安岭东南低山丘陵。根据不同区域坡耕地坡度组成及土层条件，在东北黑土区3°～5°坡耕地实施等高耕作，5°～15°坡耕地实施坡式梯田或水平梯田，地埂设植物带：配套水源、节水、排灌沟果植物护及田间道路等小型水利水保工程，拦蓄和排灌相结合；并对区内侵蚀沟道修建谷坊、沟头防护、沟底防冲林等进行治理，实现坡面和沟道综合整治，减少径流冲刷危害，保土蓄墒及増产，有效保护耕地资源和改善农业生产条件。

③侵蚀沟综合治理项目

侵蚀沟综合治理项目主要集中于侵蚀沟分布相对密集的区域。在侵蚀沟道沟沿线修建沟边埂和沟头防护工程，营造沟头防护林，制止沟头前进，保护地面不被沟壑切割破坏；在侵蚀沟道内修建谷坊、跌水工程，营造沟底防护措施，现固并抬高沟床，制止沟底下切；对沟道高陡边坡进行削坡开级，营造护坡林，稳定沟坡，制止沟岸扩张；对沟道上游或周边汇水面积较大坡面，配置截水沟，排灌沟渠等小型蓄排工程；在道路与侵蚀沟交接处，修建过水桥涵，建立完善沟坡防护和排水体系。

3、农村水系综合整治

突泉县共有188个行政村，农村河流遍布全盟，农村河流承担着行洪、防洪以及农村生产生活用水的任务，是农村水环境的重要组成部分，对农村环境的健康发展具有重要作用，与当地经济发展息息相关。

“十四五”突泉县应重点围绕乡村振兴战略提出的“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”总要求，充分尊重自然，坚持问题导向，聚焦农村水系存在的突出问题，系统治理，按照“一乡一策”、 “一河（湖）一策”，分类施策，统筹水系连通、河道清障、清淤疏浚、岸坡整治、水源涵养与水土保持、河湖管护、防污控污、水生态水文化建设等多项水利措施，以河流水系为脉络，水域岸线并治，以乡镇为单元、村庄为节点，集中连片统筹规划，创新机制、多渠道整合筹集资金，合理制定实施方案，科学合理、持续有效、规范有序推进水系连通及水美乡村建设。通过系连通及水美乡村建设恢复河湖基本功能、修复河道空间形态、改善提升河湖水环境质量，营造安全、生态、美丽、宜居的农村河湖，建设河畅、水清、岸绿、景美的水美乡村，改善农村生产生活条件和人居环境。

图3-3-1农村水系综合整治思路

（四）积极推进智慧水利建设

“十四五”期间，按照“强感知、增智慧、保安全”的全国网信建设总体思路，对标“安全、实用”的总要求，以业务需求为导向，以技术发展为引领，加快智慧水利建设，建成水利行业全覆盖的天空地一体化水利感知网和高速互联的新一代水利通信信息网，建立全面支撑水利业务应用的智慧水利大脑和安全可控的水利网络安全防护体系，初步构建创新协同的水利智能应用体系和优化健全的水利网信保障体系，增强水利智慧能力，全面提升水利数字化、网络化水平，明显提升重点领域智能化水平，促进水利网信提档升级，推进水利治理体系和治理能力的现代化。

1、完善天空地一体化水利感知网

#### （１）扩大感知体系监测范围

在现有站网基础上，结合实际需求，补充有防洪任务中小河流水文站网，充实突泉县行政区界断面站网建设，加密城市建成区、地下水超采区、地下水水源地等地下水监测站网布设。

根据各类水文测站的监测任务和技术条件，加快水文基础设施设备提档升级，采用现代技术手段和新仪器新设备，实现水文要素的自动在线和可视化监测要求。实现水位、雨量、蒸发、气象、水温、地下水、墒情等水文要素监测自动化。根据测站功能定位，分类逐站确定流量测验升级改造方案，针对暴涨暴落的测站优先通过工程措施实现单值化；对于泥沙含量不大、断面相对不宽、有一定基流的站点及渠道站，优先装备水平式ADCP实现在线监测；对于基本站点，完善或增加过河设施，充分论证在线或自动设备的适用时段，中高水装备雷达波或侧扫雷达实现在线监测。实现水文站、水位站实现视频监控有效覆盖。雷达技术、卫星遥感影像数据在雨量、土壤墒情等水文监测分析中得到较为广泛的应用。

全面推进北斗定位和传输更新改造，提升各类型自动监测站点建设能力，实现全县水库自动监测站点覆盖率100%，在现有中型水库覆盖库水位和大坝安全视频基础上，进一步覆盖小型水库。扩大重要河流城镇防洪和重要险工险段视频监控应用范围，对重要河流湖泊凌期汛期实现自动监测。实现全县工业取用水监测和规模农业灌区取用水监测覆盖率95%以上；重要饮用水水源地水质实现在线监测覆盖率95%以上；加大土壤墒情自动站点部署，结合天气雷达卫星初步实现全县旱情分析应用，10个监测点主要覆盖农区。

#### （２）提升动态感知水平

一是加强卫星、雷达等遥感监测手段的应用。对雨水情、工情、险情、旱情、水土流失、水质水环境、非法采砂、水域岸线占用等进行大尺度的动态监测预警；对地表水体、水域岸线、水域深度、水生物分布、植被覆盖率、干旱指数、水土流失面积的动态监测。对遥感数据的解译和加工处理，加强遥感数据的精加工处理和水利专题产品的业务化应用，利用提取的水体信息、岸线信息制作重点河段形态变化监测专题图、河道侵占情况监测专题图、洪灾淹没区监测专题图、中型水库及重点湖泊水域面积监测专题图。利用提取的土壤含水量分析农作物受旱、缺水缺熵面积，通过提取的植被指数、水体面积等参数建立旱情遥感监测模型，实现遥感监测的专题应用。

二是充分利用高清视频监控。通过针对江河湖泊水系、水利工程设施、水利管理活动的增加高清视频点，实现自治区、盟、旗县三级视频监控的互联，探索共享接入其他行业的视频信息。通过视频监控提升感知对象实时状况的动态监测，实现江河湖泊的水情、非法采砂、非法侵占岸线、水面漂浮物、山洪地质灾害、水利工程调度运行状况、水工建筑物安全状况等的动态监测。探索通过图像智能分析，实现河道采砂、河道漂浮物、河岸垃圾的自动识别与智能监控，实现水域岸线侵占、水体污染物排放、河道湖库水位、河道湖库水情工情险情、工程建设与运行状态的动态监控与自动预警。

三是补充无人机、无人船等新型监测手段。根据监测感知的需要，适当增加补充无人机、无人船等监测手段，实现对重点江河湖泊、重要水利工程、管理活动的动态感知。通过先进的水文监测技术，提升应急监测精度，拓宽应急监测范围，缩短应急相应时间，实现水文突发事件的动态跟踪与实时处置。

2、完善水利基础数据及水利一张图建设

#### （１）建设数据资源池

一是根据实际业务需求，深入开展数据资源的调查、梳理和规划，获取水利数据资源的源数据，补充完善水利数据资源目录。水利数据资源目录全面覆盖各水利业务领域，数据资源来源主要涵盖水利行业、政府相关行业、企业单位和互联网服务等，通过梳理，在数据资源要素语义协调一致基础上，建立覆盖县水利部门和其他行业部门水利数据资源目录。

二是构建数据资源汇集体系，按照水利数据资源目录和上级要求的各类水利数据标准，明确数据质量控制方法、维护和更新方法，根据水利业务和综合决策需要，对各类结构化与非结构化数据、实时与历史数据进行池化汇集。

三是根据水利数据模型及水利对象统一分类和编码体系，整合、转换、抽取源数据到水利基础库中，形成水利基础库的数据基础，同步建立源数据到基础数据库的数据同步更新机制，建立基础数据向各业务应用提供共享数据的共享服务机制，形成一套包括基础地理数据、水利专题空间数据、水利对象基本属性数据等的水利基础数据资源。

#### （2）持续完善水利一张图

一是以大中小型三个责任人、村级及以上河长农村集中供水工程的运管责任人和农村用水户以及有关人员为一张图信息采集维护主体，水利局为水利一张图建设主要责任单位，共同建设和维护全国一张图的基础信息。

二是建立多级共建共享，建立数据更新机制。畅通县、乡镇数据下发和数据同步渠道，建立落实管理单位和责任人的数据责任机制，实现数据的全面、准确和及时更新，压实各级责任，实现水利基础数据在各层级和各业务之间的统一共享。

三是建立水利一张图与水利业务应用之间的数据联动更新机制，建设数据同步更新系统，实现对水利一张图的基础地理、水利基础空间、水利业务空间和卫星遥感影像等数据的及时、持续和有效更新，为水利业务提供权威、现势、安全的一张图服务，实现地图预览、地图量测、地图标绘、地图书签、地图插件、空间信息查询、空间分析和统计、空间全文检索和空间知识发现等。

3、打造创新协同水利智能应用

“十四五”期间，重点突出防洪、供水、生态修复、水利信息化等工程短板和加强江河湖泊、水资源、水工程、水土保持、政务等业务监管需求，在整合优化现有的水利业务应用系统的基础上，充分运用大数据分析、机器学习、遥感解译、水利模型等平台能力，探索构建涵盖水资源、水灾害等核心业务的水利智能应用大系统，全面提升水利业务的精细管理、预测预报、分析评价与决策支持能力。

#### （1）水灾害智能应用

在目前山洪灾害防治系统的基础上，运用洪水预报模型，提升洪水预报精细化水平、预报调度一体化和工程联合调度能力。加强新技术应用，扩大信息采集覆盖面，深化行业内外数据共享和资源整合，提高洪水监测、预报、调度和抢险技术支撑能力和智能化水平，推进洪水灾害防治体系和防治能力现代化。

一是通过遥感监测、实测等摸清流域下垫面行蓄滞洪能力底数。通过卫星、无人机等高分辨率遥感影像识别解译，通过各类工程设计和建设信息整编实现共享，通过洪水风险图等项目建设进行补测调查，全面获取流域下垫面自然情况和经济社会活动，并结合水文、水利工程等信息准确掌握行蓄滞洪能力。

二是在利用多源预报信息延长预见期的基础上，建设多源信息融合的预报大数据，运用水文预报模型，实现网格化、多要素的洪水预测预报并实时动态修正，增强水文信息服务能力，提升水文监测预报预警信息的专业化服务水平和能力。

三是统筹考虑流域各类水工程防洪抗旱能力，构建预报调度一体化的电子化洪水调度方案和统筹兼顾的优化联合调度方案，建设以防洪、抗旱和应急水量等调度为主要功能的水工程防灾联合调度系统，初步实现全县境内的水库、堤防、闸坝和蓄滞洪区等水工程联合调度，发挥工程体系整体效能。

四是基于水利一张图，整合已编制的洪水风险图成果，推进洪水风险区划图编制，结合数字高程模型，实现自动推求不同洪水重现期下洪水淹没范围，开展动态洪水风险图编制与应用，为洪水预测预报、工程调度等工作提供决策依据。

#### （2）水资源智能应用

围绕“合理分水，管住用水”两大工作目标及节水型社会建设、保障城乡供水安全等重点工作，以解决水资源短缺、水生态损害等突出问题为导向，在水资源监控能力建设和地下水监测工程全面提升的基础上，扩展业务功能、汇集涉水大数据、提升分析评价模型智能水平，构建水资源智能应用，支撑水资源开发利用、城乡供水、节约用水等业务。

一是运用大数据和专业模型技术，构建中长期来水预测、水资源供需平衡分析、水资源调配模型、水资源承载能力分析等相关算法模型，建成覆盖全面的水资源信息采集体系、功能完备的业务应用体系、科学智能的调度决策体系，支撑形成水资源开发利用管控、全流程业务联动的现代化业务运转模式。

二是依托国家地下水监测工程和我县现有监测站网，对地下水水量动态监测分析，同时结合地表水监测和卫星遥感等技术，建立资源立体监测体系，对水资源统一管理，实现用水总量动态评估、用水指标动态管控等功能，增强水资源的调度能力、协同能力和使用效率。

三是升级目前取用水平台，县水利部门、取用水单位，动态采集各地各类用水单位水量、产量信息，结合节约用水标准定额对地区、行业、单位的用水水平和节水潜力进行分析评价，实现节约用水决策支持、监督管理、信息公开、统计查询等功能。

#### （3）水生态智能应用

围绕河湖长制、水域岸线管理、河道采砂监管等重点需求，运用高分遥感数据解译分析、图像智能分析、边缘计算等技术，构建水生态智能应用，支撑河湖长制等业务。

一是融合卫星遥感、视频监控等数据，运用大数据技术，加强遥感动态解译、视频智能分析及舆情自动分析预警，充分利用水利一张图，完善河湖基础信息，补充河湖管理范围、岸线保护和利用规划、涉河建设项目审批等河湖管理业务信息，加强对涉河建设项目审批后监管，持续监测水域岸线，及时甄别未批先建或不按批复要求建设等违法行为，支撑河湖管理范围划定等重点工作，实现河湖管理保护问题的及时发现和持续监测。

二是开展视频监控、卫星遥感、无人机应用，提升对重点水域和敏感河段的监管能力。针对性开展视频监控、卫星遥感、无人机等河道监管能力建设，提高河道管理的科学性、问题的针对性和监管的精细化水平。

4、巩固水利网络安全

“十四五”期间，依据信息安全技术相关标准规范，要进一步完善水利网络安全主动防御体系，全面提升网络安全威胁防御、发现和处置能力。

一是巩固网络安全防御。按照网络安全等级保护新标准，全面提升网络安全防护能力，实现水利系统网络安全等级保护体系全监管，水利关键信息基础设施安全等级保护达标率100%，水信息系统安全等级保护达标率95%以上，推进水利专网网络安全态势感知系统建设，形成网络安全监测、信息通报、应急处置的网络安全体系。

二是完善网络安全管理体系。落实网络安全管理人员，形成职责清晰、分工明确、规范有序的水利网络安全组织管理体系。深入贯彻落实国家网络安全等级保护制度，有效落实网络安全保护“实战化、体系化、常态化”和“动态防御、主动防御、纵深防御、精准防护、整体防控、联防联控”的“三化六防”措施。

三是开展网络安全运营机制建设。依托网络安全技术体系，依据网络安全管理体系，开展日常威胁预测、威胁防护、持续检测、响应处置等网络安全运营工作，形成闭环安全运营体系，充分发挥人在网络安全中的主体地位，有效对安全威胁事件进行综合研判和及时处置并不断闭环对运营体系进行优化，有效保障网络安全技术、管理要求落地。

四、强化涉水事务监管

习近平总书记提出的“十六字”治水方针和水利部水利改革发展总基调是破解内蒙古新老水问题的根本举措，对推动我县水利改革发展具有重要意义，县级水利部门必须要坚决贯彻落实好，紧扣强监管作为总基调之主调的要求，严格落实制度机制体制，加强监督队伍，充分发挥强监管的综合效能，保障我县治水兴水事业高质量发展。

（一）严格落实监管体制机制

坚定不移践行水利改革发展总基调，严格落实各项监管体制制度，推动实现“制度治水、制度管水”。

一是落实专项督查工作，提高监督检查执行力。对水利工程安全运行、农村饮水和水利扶贫成效巩固、河湖管理等进行专项检查。落实督查计划，加强备案管理，对执法检查发现问题，提出处理措施等，严格落实积极推进发现问题整改落实，提升水利监督检查执行力。

二是强化各级水利部门监管履职，推进强监管常态化。强监管就是“监督＋管理”，县级水利部门认真履行管理保护职责，严格执行法规制度，守护河湖、保护水资源、维护工程，这是横向的社会管理。根据上级部门的要求进行明察暗访，这是纵向的行业监督，通过加强行业监督促进各级水利部门加强社会管理。强化各级水利部门对强监管的认识，增强监管监督和管理遵循常态化。

三是健全完善水利社会监督体系和机制。县水利局可通过政府网站、公报、新闻发布会以及报刊、广播、电视等便于公众知晓的方式公开水利政府信息。坚持传统办法与现代手段多渠道并存，强调应用信息化手段，建立公众监督热线，积极利用微博、微信等新兴网络媒体，为社会参与水利行业监督提供多元化平台。对取得良好监督效果的行为，应该给予相应的奖励，以激发全社会参与监督的积极性。保障监督者的合法权益。

（二）深化落实最严格水资源管理制度

紧紧围绕“三条红线”刚性约束，以强化水资源消耗总量和强度控制促进经济发展方式和用水方式转变，助推全区生态优先绿色高质量发展。

一是严格用水总量控制，强化承载力刚性约束。严格取水许可和计划用水管理，切实管住违规取用水问题。根据突泉县取用水总量和地下水用水总量控制指标体系，严格执行最严格水资源管理制度考核，坚持“节水优先”，落实节水行动方案。

二是加强取水许可事中事后监管，强化取水口和用途管控，强化水资源承载能力刚性约束。建立取水口监管名录，严格核查取水许可，建立“一口一帐”。所有取水口均纳入监管范围，落实取水口管理责任，严厉打击非法取水，健全计量监控，严格核查取水许可发放与更新，监管实际取水量，实行动态调整管理。

三是进一步加大对重点河湖生态水量管控，统筹解决好水资源短缺、水生态受损、水环境退化等突出问题。

四是制定实施《突泉县地下水生态保护规划》，作为全县地下水保护和利用工作指南。大力推进中水置换工业用地下水，力争将城市绿化用水改为中水。

五是补齐水资源监控能力不足的短板，推动重点取用水户计量监测设施建设，完善水资源监测监控体系，为“水利行业强监管”提供基础支撑。

（三）持续推进河湖长制

全县河长制湖长制工作始终以习近平生态文明思想为指导，以推动河湖长“有名”“有实”“有能”为主线，“十四五”期间，将持续全面大力推进河湖长制，不断提升河湖治理体系和治理能力现代化水平，加快改善河湖生态水环境，建设生态和谐、环境友好、人民满意的幸福河湖。

一是增强法制保障，完善河湖长制组织体系。严格遵守《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》及《中华人民共和国河道管理条例》等法律法规。全面落实河湖长制，开展河湖长制工作，制定并印发年度工作要点，强化河湖管理检查，推进河湖长履职尽责，完善基层河湖管护队伍，解决河湖管护“最后一公里”问题。

二是加强执法监管，保障河湖长制全面落实。加大对河道非法采砂、乱占、乱建、偷排、乱排、非法捕捞等涉河湖违法行为的打击力度，严格河湖水域岸线管理。落实好水行政执法与刑事司法衔接机制的构建，解决水行政执法领域有案不移、有案难移、以罚代刑等问题，推动依法行政和公正司法，加强水行政执法和司法机关打击违法犯罪形成的合力。落实各级河湖长及各级部门的巡查、督查、稽查，保驾护航河湖长制全面落实。

三是持续推进“清四乱”常态化规范化。将"清四乱"作为河长制湖长制的重要任务和河湖管理的日常工作，建立健全河湖“四乱”问题清理整治长效机制，实行台账跟踪督办，组织开展“回头看”工作，将清理整治进一步向中小河流、乡村河流延伸。严格按照“四乱”问题认领清单和销号清单“两单制”，开展“清四乱”专项行动。加大“四乱”清理力度，做到应改尽改、能改速改、立行立改 ，深入推进"清四乱"常态化规范化。

四是强化河道采砂管理体系。落实采砂管理和监管主体责任，维护河道采砂秩序。坚持惩防并举、疏堵结合，指导督促各级严格落实河道采砂管理责任制，一手抓严厉打击非法采砂，维护河道安全；一手抓规范合法采砂，加大综合利用力度，合理利用河砂。保持高压严打态势，维护河道采砂秩序。

五是严格开展污染防治及监督检查。以持续改善水质为中心，开展水污染防治行动，推进城镇污水处理厂提标改造，实施工业企业水污染防治，加强饮用水水源保护，严格监管水功能区及入河排污口，坚决不走“先污染后治理”的老路。

六是推进河湖信息化管理。从开展河湖健康评价试点开始，逐步建立河湖健康档案。贯彻落实河湖长制实施成效评价办法、有奖举报制度，强化河湖长制正向激励。推进智慧河湖建设，充分利用河湖长制综合管理信息平台，加强与各级河湖长制信息系统互联互通。

（四）健全地下水保护制度

突泉县人民政府组织相关部门，结合区域实际，对地下水资源承载能力进行动态监测，特别是重点加强农牧业用水等薄弱环节和地下水计量监测网点布设，监测数据上传自治区水行政主管部门，由自治区水行政主管部门统一建立平台，实现资源共享。

建立地下水监测预警机制，将地下水开采总量和地下水水位“双控”目标作为区域水资源开发利用的主要依据，对超载区域或承载能力等级升高区域严格执行相关管控措施，对全盟范围内地下水实行。“五控”措施

一是实行地下水开发利用总量管控。全县要强化地下水用水总量控制，以地下水承载能力为刚性约束，优化水资源配置和产业结构调整，强化水资源保护。对于超出地下水总量控制指标的地区，不再批准新增地下水取水许可。强化农业取水许可制度，对农业取用地下水的项目，依法履行水资源论证和取水许可手续，对超限额取水的，征收水资源税。

二是实行地下水水位管控。对地下水开采区实行水位与水量双控管理，对重点地下水开采区水位实行全覆盖监测。在自治区地下水监测网络的基础上，对地下水集中开采区适当加密监测点位，确保可以反映超载区、地下水水源地和区域地下水位的变化情况。根据区域地下水开发利用的情况，在农业集中开采区布置和完善地下水监测网络，并对其进行监测。采掘类企业、取用地下水的工业企业，应自行建立地下水水位监测井，并将数据接入自治区地下水监测系统。

三是实行地下水用途管控。居民生活用水优先配置优质地下水。严格控制地下水灌区规模，压减部分地下水灌溉面积，全面推行高效节水，压减农业灌溉用水量。严禁擅自利用地下水种植水稻等高耗水作物。严禁擅自改变牧区饲草料地用途。新建、改建、扩建的高耗水工业项目，禁止使用地下水，已使用地下水企业逐步置换为其他水源。食品、制药等项目取用地下水，须经有管理权限的水行政主管部门批准。严禁城市水景观使用地下水，现状取用地下水的限期退出。园林绿化用水应优先配置再生水、疏干水等非常规水资源，限制取用地下水。地下水超采区内具备水源置换条件的工业，应限期将地下水置换为其他水源。

四是实行地下水水质管控。要加快推进饮用水源地规范化和达标建设，建立“一源一档”，持续开展列入名录的重要饮用水源地安全保障达标建设工作，逐步实现“水量保证、水质合格、监控完备、制度健全”目标。同时要加大农业面源污染防治力度，确保农药、化肥的使用量负增长。严禁利用不符合标准的再生水灌溉农田、草牧场。

五是实行机电井数量管控。严格机电井管理，确保机电井总数只减不增，原则上每新增一眼机电井同时封闭至少一眼机电井；严格执行取水许可管理，对符合相关规定的农业灌溉机电井逐步颁发取水许可证，切实加强地下水取用水管控。

六是加快地下水监测信息化系统建设。全面推行农业用水计量，对井灌区水量、水位实行监测。建立地下水监测信息采集、传输、管理、分析和共享一体化工作平台，完善地下水信息采集系统。

（五）促进水土保持强监管落地生效

按照水土保持工作强监管要求，以强化人为水土流失监管为核心，以完善政策机制为重点，以严格督查问责为抓手，充分依靠先进技术手段，全面履行水土保持职责，着力提升管理能力与水平，真正做到基础扎实、监管有力。

一是完善水土保持机制体制，开展履职督查工作。建立对水行政主管部门依法履职情况的逐级督查体系，明确各级水行政主管部门的水土保持权责事项，对水行政主管部门依法履职情况开展逐级督查。按照统一、高效、优化的原则，构建各级协同的水土保持行业监督体系，形成职责清晰、分工明确、高效协调的综合监督管理工作机制。切实强化监督检查，加大执法力度，提高监管效能，坚决制止、依法惩处违法违规行为，做到人为水土流失和生态破坏的源头严防、过程严管、后果严惩。

二是提升水土保持监测支撑能力。开展水土流失动态监测，定量掌握水土流失面积、强度和动态变化。根据全区统一要求优化监测站点布局，完善水土保持监测网络。做好水土保持监测成果管理与应用，将监测成果全面应用到水土保持管理工作中，为水土保持目标考核、各项制度落实和相关决策提供支撑和依据。

三是建立水土保持监督管理信息网络。依托全国和自治区水土保持监督管理系统平台，完成水土保持监督管理信息网络建设并投入实际应用，实现监督管理平台信息采集、数据收集、资料更新共享，增强水土保持监督数据管理统计的准确、快速、便捷。

（六）扎实做好水利工程运行管理

按照水利改革发展总基调要求，以实现水利工程安全、有效、良性运行为出发点和着力点，努力开创水利工程运行管理新局面。

一是以落实防汛“三个责任人”“三个重点环节”为抓手，切实保障度汛安全。重点抓好防汛“三个责任人”“三个重点环节”落实落地，全面做好水利工程安全度汛准备。

二是以强化水利工程安全运行专项检查为抓手，确保强监管取得实效。要持续抓好水利工程安全运行专项检查，认真做好专项检查发现问题的整改，积极推进中小型水库安全鉴定和降等报废，深入研究分析检查发现的问题，全面提升水利工程管理水平。

三是以深入推进管护体制改革为抓手，理顺小型水利工程管理体制。创新小型水库工程设施管护机制，逐步建立科学管理体制和良性运行机制。

四是以推进信息化建设为抓手，全面提升水利工程管理能力。要加快完善水利工程信息管理系统，积极完善工程安全监测设施，因地制宜推进水利工程标准化管理，扎实做好水利工程管理考核和划界工作，大力提升信息化管理水平，推进水利工程规范化管理。

（七）进一步强化水利安全生产监管

一是切实提高思想认识。始终坚持安全发展理念，始终把人民生命安全放在首位，把安全生产工作摆在突出位置，超前谋划，周密部署，精心指导，严格要求，正确处理水利工程建设安全、质量和进度的关系。

二是落实责任到人，严格履行安全生产监管职责，认真落实主体责任。各单位主要负责人要亲自抓，分管领导要具体抓，业务工作和安全生产工作要同时抓。综合监管与专业监管密切配合，全面形成安全生产齐抓共管的工作格局。

三是进一步完善保障制度。完善重大水利工程建设安全生产巡查工作制度、生产安全事故应急预案、安全生产信息报告和处置规则。严格执行重大事故隐患判定标准以及水利安全生产标准化等规章制度，确保规章制度务实管用，为水利安全监督工作依法高效规范开展提供有力的保障。

四是不断强化监管能力和监管水平。要围绕水利安全监督重点领域、重点项目、关键环节和重要时段，各级水行政主管部门要深入组织开展安全生产巡查检查，采取“四不两直”、“双随机、一公开”等突击检查方式，真抓严管。水利稽察要统筹安排监管力量，采取灵活运用稽察方式，重点稽察督查与面上抽查核查相结合，及时防范和化解水利工程建设和运行中潜在的安全风险，确保我县水利工程建设优质高效。

五是要不断夯实强监管基础。总体来看，我县水利监督机构、监管队伍和监管能力还不强，要结合实际情况不断壮大水利监管的基础，不断完善监管制度体系，深入推进监管标准化、信息化建设，推动我县水利行业的监督管理能力和水平不断提高。

（八）不断推进依法治水

一是建立健全依法行政决策机制。制定突泉县水利工程、检查、执法相关制度，为水利发展工作提供制度基础。全面推行法律顾问制度，在水利项目重大行政决策、推进依法行政中积极发挥法律顾问作用。

二是大力推进行政执法“三项制度”。根据《兴安盟水利局推行行政执法“三项制度”实施方案》《兴安盟水利局行政执法服务指南》，实行执法全过程记录“留痕”，并及时公开行政执法信息。

三是深入开展水法治宣传教育。结合全区“世界水日”宣传活动，开展群众性水法治宣传和水法治文化活动，增强全社会的水忧患意识和水法治观念。健全领导干部和机关工作人员学法用法制度，继续组织水利系统职工参加线下、线上法律知识学习培训。

五、依靠改革创新增添活力动力

（一）深化“放管服”改革

深化水利“放管服”改革是贯彻落实党中央国务院全面深化改革、切实转变政府职能决策部署的重要任务，是水利适应新形势新要求、加快发展的迫切需要，社会各界广泛关注，要切实提高政治站位，进一步解放思想、统一认识，把水利“放管服”改革摆在更加突出的位置抓紧抓好抓实。

“放管服”改革一是在“减”字上下功夫，按照“应放尽放”的目标要求，做好对现有行政许可事项的摸底清理、论证及取消或下放工作；二是在“管”字上下功夫，加大明查暗访、重点监管、失信惩戒等力度，抓好已取消或下放审批事项的事中事后监管；三是在“服”字上下功夫，统一标准、简化程序，优化水利行政审批办理窗口流程和服务，进一步提高政务服务事项网上办理比例。

“十四五”期间，进一步深化“放管服”改革，梳理权责清单，强化简政放权，编制公布水利系绕权力清单、公共服务事项清单、责任清单，推进“三单”融合，以统一清单形式列明权责事项。强化监督检查，实现无缝监管，深入推进“双随机、一公开”监督检查，实现抽查一部分、警示一大片、规范全行业的目标。压缩行政审批时间，持续完成在线政务服务平台建设和“互联网+监管”阶段性目标，全面推广取水许可电子证照应用，开展水资源论证区域评估，推行取水许可告知承诺制。

（二）落实价税改革政策

一是持续完善供水计量设施。加快供水计量体系建设，新建、改扩建工程要同步建设计量设施；尚未配备计量设施的已建工程要抓紧改造。严重缺水地区和地下水超采地区要限期配套完善。大中型灌区骨干工程全部实现斗口及以下计量供水；小型灌区和末级渠系根据管理需要细化计量单元；使用地下水灌溉的要计量到井，有条件的地方要计量到户。

二是建立农业水权制度。按照灌溉用水定额，逐步把指标细化分解到农村集体经济组织、农民用水合作组织、农户等用水主体，落实到具体水源，明确水权，实行总量控制。鼓励用户转让节水量，政府或其授权的水行政主管部门、灌区管理单位可予以回购；在满足区域内农业用水的前提下，推行节水量跨区域、跨行业转让。

三是加强农业用水需求管理。在稳定粮食产量和产能的基础上，因地制宜调整优化种植结构。适度调减存在地表水过度利用、地下水严重超采等问题的水资源短缺地区高耗水作物面积。选育推广需水少的耐旱节水作物，建立作物生育阶段与天然降水相匹配的农业种植结构与种植制度。大力推广以滴灌为主的高效节水技术，集成发展水肥一体化、水肥药一体化技术，积极推广农机农艺相结合的深松整地、覆盖保墒等措施，提升天然降水利用效率。开展节水农业试验示范和技术培训，提高农民科学灌溉技术水平。

四是逐步推行分档水价。实行农业用水定额管理，逐步实行超定额累进加价制度，合理确定阶梯和加价幅度，促进农业节水。因地制宜探索实行两部制水价和季节水价制度，用水量年际变化较大的地区，可实行基本水价和计量水价相结合的两部制水价；探索实行丰枯季节水价。

五是建立农业用水精准补贴机制。在完善水价形成机制的基础上，建立与节水成效、调价幅度、财力状况相匹配的农业用水精准补贴机制。补贴标准根据定额内用水成本与运行维护成本的差额确定，重点补贴种粮农民定额内用水。补贴的对象、方式、环节、标准、程序以及资金使用管理等，由各地自行确定。

六是积极推进农业水价综合改革试点。以落实农田水利设施产权和农业水权为抓手，突出改革重点区域，统筹推进农业水价形成机制、精准补贴和节水奖励机制建设。

（三）推进管护治理改革

一是继续开展小型水利工程管护改革。制定小型水利工程管护改革方案，解决管护责任不实、资金投入不足等问题。围绕明晰工程产权、落实管护主体和责任、落实管护经费和创新工程管理模式基本要求，重点做好出让资产权、落实管理权、搞活经营权、放开建设权，致力于建立健全工程管理体制和可持续发展的运行机制，确保小型农田水利工程的安全运行和效益充分发挥。

二是建立“两证一书”。 按照“产权有归属，管理有载体，运行有机制，工程有效益”的要求，明晰小型水利工程的所有权、使用权、及管护责任，对新建的小型农田水利工程发放所有权证、使用权证、签订小型水利工程管护责任书，并做好信息统计和档案管理，全面深化小型农田水利工程管理体制改革。

三是保护支持改革主体。依法保护农村小型水利工程所有者或经营者的合法权益。以承包、租赁、股份合作、拍卖、用水协会（农民用水专业合作社）管理等形式经营管理工程者，享有工程使用权和收益权。以委托管理等形式使用管理工程者，享有工程使用权。投资新建工程者，享有工程产权和经营管理权，并可继承和转让。对社会团体、法人、村集体投资修建工程的，可采取“一事一议”奖补、“以奖代补”等形式给予适当补助。

四是建立监督考核激励制度。制定改革工作考核办法，对改革试点单位和项目改革进展各项指标全面考核，纳入年度目标考核评比体系，奖优罚劣。对改革成效显著的乡镇在项目、资金上给予以倾斜，对改革工作进度滞后的单位进行通报批评。

五是强化宣传，营造氛围。充分利用广播、电视、网络、报纸等新闻媒介，采取粉刷宣传标语、印制宣传小册子、办村头黑板报、电视专题片、报纸专栏等灵活多样的方式，广泛宣传改革的重大意义、政策法规、措施方案，营造良好的改革氛围。

（四）深化投资融资改革

水利投资对稳增长、调结构、惠民生的起到至关重要的作用，进一步创新水利投融资机制，增强政府投资引导作用、提高民间投资活力、拓宽融资渠道，有利于加快完善水安全保障体系,促进政府与市场有机结合、两手发力，支撑经济社会可持续发展，推动全县“十四五”期间水利投资再创新高。

水利的公益性特点，决定了公共财政依然是水利投入的主渠道，“十四五”期间要进一步加大政府在重大水利工程和民生水利工程方面的投资力度。一是积极争取中央预算内水利投资和自治区水利投资，对于已列入自治区级的重大项目要逐项与水利厅进行衔接，确保中央投资不低于现有比例。二是优先保证续建项目和新建重大项目投资，投资向地方积极性较高，配套资金来源稳定，地方债务风险较低的项目倾斜。

加强金融资金利用是破解当前水利建设资金缺口的重要途径，“十四五”期间要充分利用水利金融政策。一是按照中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于做好地方政府专项债券发行及项目配套融资工作的通知》要求，积极争取对大中型水利工程建设地方债券额度，发挥专项债券带动作用和金融机构市场化融资优势。将水利枢纽工程、水库工程、供水工程、引调水工程及灌区工程等具有一定收益来源的公益性水利项目列入地方政府水利专项债券的优先支持范围，择优筛选融资项目主体，统筹安排偿债准备金，保证按时偿还到期水利债券。二是加强与国家开发银行、农业发展银行等金融机构的沟通，用足用好重大水利工程抵押补充贷款、重大基础设施专项建设基金等优惠政策和水利中长期贷款等多项水利政策性贷款，进一步拓宽金融资金渠道。三是在风险可控的前提下，积极利用商业贷款，适当通过发行企业债券、中期票据、短期融资券等方式满足水利建设不同期限的资金需求，积极培育水利资产证券化市场，进一步探索节水、生态等领域的资产证券化产品，通过保障社会资本合法权益、政府投资引导带动、财政补贴等政策支持，鼓励符合条件的水利企业上市融资。

因地制宜选择资本参与方式，不断激发社会资本参与水利建设管理的热情。结合工程实际，选择建设—运营—移交(BOT)、建设—拥有—运营(BOO)、建设—拥有—经营—转让(BOOT)、转让—运营—移交(TOT)、委托运营(O&M)等社会资本参与水利投资方式。探索采取“企业+用水专业合作社”的市场合作模式，通过招标方式吸引社会资本方参与农田水利设施建设及运营管护。鼓励社会资本积极参与水土保持建设，在完成建设任务的同时，依托我县资源禀赋积极培育特色产业。实行统筹城乡供水,实行水源工程、供水排水、污水处理、中水回用等一体化建设运营。对公益性较强、没有直接收益的河湖堤防整治等水利工程建设项目,可通过与经营性较强项目组合开发、按流域统一规划实施等方式,吸引社会资本参与。

（五）提升创新引领能力

“十四五”时期要不断加强水利基础研究，提升创新引领能力，提高水利工程建设及管理的科学决策水平。

一是坚持需求导向和问题导向，加强重大水利科技问题和政策问题的研究。把满足水利改革发展重大科技需求、保障国家重大战略实施作为水利创新的立足点和出发点，围绕我县水安全保障和生态文明建设，面向我县河湖生态修复与保护，水资源可持续利用与承载能力评估等重大科技问题和水利行业法制体系及管理机制开展系统的研究工作。

二是坚持改革引领激发科技创新能力。深入推进水利科技体制机制改革，着力解决制约科技创新的体制机制问题，转变管理职能，构建布局合理、精干高效的水利科技创新体系，尊重科研人员创新的主体地位，努力营造科研人员潜心研究的制度环境，加强创新研究。

三是加强水利科普知识宣传，通过普及传播以水利发展史、水资源节约和保护、防汛减灾、水土保持为内容水利科学技术知识，宣传水资源国情国策，增强公众水资源忧患意识，引导公众理解、支持和参与保护节约水资源。

四是大力推广新技术应用。不断强化水利行业BIM、GIS等技术应用能力建设，稳步推进BIM技术在水利水电工程勘测、设计、施工和运行管理全生命周期的运用，持续推动信息技术和水利工程的深度融合，实现水利行业向数字化、现代化转型升级。鼓励开展GIS+BIM融合研究，实现微观领域的BIM信息与宏观领域的GIS信息实现交换和互操作，在大中型水利工程中试点开展GIS+BIM管理模式。

五是培养壮大优秀科技人才队伍。按照水利部印发的《新时代水利人才发展创新行动方案（2019—2021年）》，针对我县基层水利人才严重匮缺的问题，分业务领域、分专业方向、分人才类型，创建我县水利系统统一的人才管理交流和服务平台，依托入库人才组建创新团队，把团队直接建在 “工程”上、“项目”上。打通人才流动使用的通道，重点助推水利领军人才和青年拔尖人才两大梯队，着眼“高精尖缺”，补齐补强高层次人才短板。建立一批专业特色鲜明、区域布局合理、管理模式创新的基层专业人才培养基地，推动基层水利单位招募“三支一扶”高校毕业生，带动培养一大批水利基层专业人才。

六、强化项目支撑和投资拉动

（一）项目整体投资情况

为了科学有序、精准推进“十四五”期间工程项目，我县参照水利部和水利厅做法，按照项目建设优先等级将全县项目分为A、B、C三类，分步分批有效推进项目落地。 A类为“十四五”期间内优先建设的项目；B 类为完善相关工作后审批建设的项目；C 类为需进一步论证和落实建设条件后适时审批建设的项目。

“十四五”期间，我县共有15项水利工程，项目总投资20.8627亿元，“十四五”期间项目总投资8.7994亿元。其中A类项目6项，总投资9.16亿元，“十四五”期间投资7.87亿元；B类项目8项，总投资11.17亿元，“十四五”期间投资0.93亿元；C类项目1项，总投资0.53亿元.

从“十四五”期间项目投资结构上来看，供水保障能力建设工程2项投资2.98亿元，“十四五”期间投资2.98亿元，占总投资14.28%；防洪保障能力建设工程7项投资2.47亿元，“十四五”期间投资0.97亿元，占总投资11.85%；河湖及区域生态环境治理5项投资15.42元，“十四五”期间投资4.84亿元，占比为73.92%；

（二）推进重点项目开工建设

“十四五”期间我县共有重点项目2项，分别为引绰济辽二期工程突泉县支线、突泉县“引蛟济牤”水生态治理工程。重点项目规划总投资6.94亿元，“十四五”期间投资6.94亿元。

“十四五”期间，要充分发挥水利重点项目建设在我县经济社会发展中的基础支撑作用，进一步扩大有效投资、优化投资结构、巩固脱贫攻坚成果，筑牢乡村振兴基础，助推水利行业高质量发展。

一是落实重点水利项目属地管理责任，项目可研报告批复后，要尽快完成开工准备工作，加快项目落地实施，推动工程尽早开工建设。对于续建项目和“十四五”期间拟开工的重点水利工程，要科学组织，强化施工力量，优化施工组织，确保项目顺利推进。

二是县水利局成立重点水利项目推进工作组，加强对拟建重点水利项目的领导，及时通报项目前期审批进度，统筹协调解决工程推进中出现的问题，积极与自治区水利厅、盟水利局对接，争取重点项目纳入中央预算内投资和自治区财政投资范围。水利局责任科室要与项目责任单位加强沟通，共同议定重点水利项目前期工作推进方案，明确工作任务、责任人和完成时限要求。按照拟定的时间节点要求，积极督促、协助推进重点水利项目前期工作进度，确保前期工作质量。实行重点项目调度制度，定期通报重点水利项目前期工作进度，及时协调解决项目推进过程中出现的问题。

（三）加强项目前期工作

“十四五”期间要加强前期工作质量管理。建立项目前期工作管理平台，实现项目前期工作基本信息、进展情况、工作推进情况等信息的及时更新，及时在前期工作项目库中增补条件成熟的重大项目，提高项目库的科学性和有效性。

积极深入开展重点水利工程项目论证，切实把前期工作做全、做实、做细、做深，针对工程建设的重大问题，从建设条件、技术经济指标、社会和生态环境影响等方面进行综合论证，合理确定工程建设目标任务、规模和标准，比选优化设计方案，协调好上下游、左右岸、干支流和相关区域之间的关系，减少建设用地和移民搬迁数量，促进工程建设与经济社会发展和生态环境保护的共赢。

要切实保障重点水利项目前期工作经费投入，按照规定的时间节点要求，加强与有关部门的沟通衔接，积极推进项目前期工作进度，确保前期工作质量，做到储备一批、开工一批、建设一批、竣工一批、发挥效益一批，形成项目谋划储备滚动接续机制。

第七章 环境影响评价

针对突泉县主要环境特点及水利工程建设、流域综合治理开发造成的影响，识别规划的环境影响，分析规划实施对区域生态环境的恢复改善情况和经济社会可持续发展的支撑作用，针对可能引起的不利影响，提出相应的预防和减缓措施，以促进经济社会与环境协调发展。

（一）环境状况

1、环境特点

突泉县，位于内蒙古自治区东北部，兴安盟中部，是大兴安岭向松嫩平原的过渡带，是东北地区重要的生态功能区和生态服务区，社会历史悠久，环境特点突出。

一是水资源时空分布不均。受特殊地理位置和气候条件的影响，水资源量总体东北部多、南部少，全县水旱灾害发生频率较高。二是低山区面积广阔。全县地形自西北向东南成阶梯状下降，依次分为中山、低山、丘陵、平原，低山和丘陵地带占据了全县大部分地区，平原地带为松嫩平原和松辽平原的边缘，地势平坦，土地肥沃。三是生态环境本底优越。突泉县生态系统类型简单，包括森林、草地、农田和城镇生态系统，林草生态安全体系仍待完善。四是经济社会发展相对滞后，发展潜力巨大。突泉县经济社会发展基础设施建设滞后、区域发展不平衡，但土地、矿产资源，特别是能源资源十分丰富，随着经济社会的快速发展，对水资源的需求持续增加，对生态环境对造成的压力不断加大。

2、水利发展“十三五”规划实施对环境影响的回顾分析

“十三五”以来，突泉县遵循“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的新时期治水思路，以重点水利项目为抓手，着力打造防洪减灾、高效节水、城乡供水、农村水利、水生态环境和现代管理多功能协同的水网体系，取得了较大的经济、社会和环境效益，但在水利工程建设和流域治理开发过程中也带来了一定的不利影响。

（1）有利环境影响

一是全面提升了突泉县大江大河、重要支流和区域的防洪抗旱减灾能力，有力保障了重点地区防洪防凌安全和人民群众生命财产安全，使河道内外的生态系统相对稳定，避免了洪凌干旱灾害对经济社会和生态系统带来毁灭性灾害。二是随着进一步落实最严格水资源管理制度，强化水资源对经济社会发展的刚性约束，用水总量、万元GDP用水量、万元工业增加值用水量下降明显，农田灌溉水利用系数逐年提高，改善了生活和工农业供水条件，为改善水生态环境起到了一定的积极作用。三是通过优化水资源配置格局、重大水利工程建设和农村水利基础设施建设，大幅提升了城乡供水安全保障、水质达标率和农村饮水保障程度，增加了农田有效灌溉面积，改善了供水水源地水质和农村水生态环境质量，促进人民群众生活质量的提高和经济社会的发展。四是新增水土流失综合治理面积稳定增长，重要江河湖泊水功能区水质达标率稳步提高，水生态系统健康和水生态环境质量得到进一步改善。

（2）不利环境影响

一是重大水利工程建设在一定程度上改变了陆域水循环过程、河湖水文情势及水生态环境，工程蓄水对自然景观、水生生物栖息繁衍环境、生物多样性等产生影响。同时，部分水库建设淹没损失较大，占地移民问题复杂，引发一些社会问题。二是农业节水工程的实施，减少了沿程和田间渗漏，对输水渠沿途的植物生长和地下水的补给带来不利影响。

（二）环境保护要求及影响识别

1、环境保护要求

水利工程建设要充分考虑自然保护区、重要生态功能区、生态脆弱区、重要鱼类保护区等环境敏感保护对象的环境保护要求，符合空间规划要求，项目相关指标应与空间规划的资源开发利用、用途管制等指标衔接协调。流域的治理开发要有利于资源节约型和环境友好型，促进人水和谐，维护河湖健康生命，为防洪保安全、优质水资源、健康水生态、宜居水环境、先进水文化提供支撑，促进区域经济社会的可持续发展。

2、环境影响识别

根据规划拟定的供水保障能力建设、防洪保障能力建设、水生态保障能力建设等重大工程布局，对可能引起的有利、不利环境影响进行识别，详见表7.2-1。

3、环境制约因素

根据环境影响识别结果，规划的建设任务重在水库、控制性水利枢纽、引调水等工程将对河段生态及生态环境产生较为显著的影响，尤其是重大水利工程建设，可能在生态保护红线（凡涉及自然保护区、重要生态功能区、水产种质资源保护区、重点保护野生动植物栖息地等环境敏感区等）、永久基本农田等方面存在生态环境制约因素。结合工程所在区域、河段的环境状况及功能定位，需遵循相关环境保护原则和要求。

表7.2-1  环境影响识别表

| 规划任务 | 主要方案及内容 | 环境因素 | 可能的有利环境影响 | 可能的不利环境影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水资源合理配置和高效利用 | 引调水工程 水资源节约与保护 农村饮水安全巩固提升程 | 水文情势 水资源配置 节约用水 供水工程 | 提高用水效率，促进节水型社会建设 缓解水资源供需矛盾，改善生活生产供水条件 保障农牧区饮用水安全、保障生态环境用水 | 用水量增加带来的水环境风险 跨流域调水工程对调出区的水资源影响以及对调入区增加水污染风险影响 农业节水对水盐平衡的影响 |
| 防洪提升 | 大江大河大湖堤防建设与河道整治 中小河流治理 病险水库除险加固 | 防洪作用 水文情势变化 土地占用 | 保障流域及地区防洪安全，为经济社会发展提供条件 避免洪凌灾害带来的灾难 改善生活、生产供水条件 为经济社会发展提供水资源支撑 | 加剧河道渠化和人工化程度 |
| 河湖及区域生态环境治理保护修复 | 水土流失综合治理 农村水系综合整治 | 水质改善 生态环境改善 湖泊湿地保护与修复 重要鱼类保护河段修复 | 改善河湖生态环境 林草植被盖度增加 改善农村水环境 |  |
| 涉水事务管理 | 完善体制机制，建立健全法制，增强管理能力 | 涉水事务管理体系实施 | 为供水、水资源配置、水资源保护、河湖生态环境保护提供保障措施 |  |

（三）环境影响分析

“十四五”水利建设任务主要包括供水能力保障、防洪提升、水资源合理配置和高效利用、河湖及区域生态环境治理保护修复等。规划实施后，可进一步完善水利基础设施网络，提高供水保障、水资源合理配置利用、水旱灾害的防御和河湖生态环境的保护修复能力。保障经济社会发展，改善生态环境。

一是重大水利工程建设可以进一步完善水利基础设施网络，增强水安全保障能力。全面推进农业节水工程改造及建设，将基本建成与水土资源条件、现代农业发展要求相适应的节水灌溉体系。科学实施本流域及跨流域引调水工程建设，为提高区域水资源配置能力、促进区域协调经济社会发展打下基础。重点水源工程建设，可有效提高城乡供水安全保障程度和抗旱应急能力。防洪提升工程，大江大河大湖堤防建设、重要河流支流和中小河流治理、病险水闸水库除险加固，将全面提升大江大河、重要支流和区域的防洪减灾能力，有力保障重点地区防洪安全和人民群众生命财产安全。新建现代化农业灌区，可进一步提高重点地区粮食产能和农业综合生产能力，有效保障国家粮食安全。通过规划实施，进一步提升水利基础设施保障水平，增强我国水安全保障能力。

二是农村水利设施工程巩固提升，提高农村饮水安全及保障程度，完善农村水利基础设施体系，改善农村水生态环境质量，推动城镇供水设施向农村延伸。实施农牧区饮水巩固提升工程，将进一步改善农牧区供水条件，提高农牧区饮水水源稳定性，改善供水水质，提升农村供水安全监管水平。农村水系综合治理工程，将为提高农村地区水源调配能力、防灾减灾能力、河湖保护能力，改善农村生活环境和河流生态奠定基础。

三是河湖及生态治理保护修复工程将有力改善河湖生态健康。推进水土保持生态建设，将有效控制和减少重点防治地区水土流失。加强重点河湖生态环境治理保护，将有效改善河湖生态环境。通过规划的实施，地下水严重超采区全面得到缓解，水生态系统健康和水生态环境质量得到进一步改善。

规划期内，水库、控制性枢纽、跨流域调水、大型灌区节水改造等重大水利工程建设可能对局部带来一些不利环境影响。重大水利工程建设将在一定程度上改变陆域水循环过程、河湖水文情势及水生态环境；工程蓄水可能产生滑坡塌岸，诱发水库地震，并可能对自然景观和文物、水生生物栖息繁衍环境、生物多样性等产生影响。同时，部分水库建设淹没损失较大，占地移民问题复杂，可能引发一些社会问题。跨流域调水工程可能影响调出区水资源配置，增加调入区水污染风险。大型灌区节水改造等建设运行，减少了沿程和田间的渗漏，可能对输水渠沿途的植物生长和地下水的补给带来不利影响；灌区退水的减少，可能对灌区盐分平衡带来一定的影响。灌区扩建和取水可能导致河流和地下水循环状况的改变，产生土壤潜育化和次生盐碱化，并对河道生态环境造成一定的不利影响。

（四）环境保护对策建议

规划实施过程中，局部河段、区域，部分水利工程的实施仍然会对环境产生一定的不利影响，要高度重视并依法加强相关规划和建设项目环境影响评价等工程建设前期工作，采取相应的生态保护措施，并根据生态环境对规划实施的响应及时优化调整实施方式，强化对工程规划、设计和管理全过程的监管，最大程度地减免规划实施的不利环境影响。

1、严格执行环境影响评价审批制度

按照我国法律法规有关要求，开展有关专项规划及流域规划的环境影响评价工作，对规划实施可能造成的环境影响进行分析、预测和评价，并提出预防或减轻不良环境影响的对策和措施，提高规划的科学性，努力从源头预防环境污染和生态破坏。

“十四五”水安全保障规划的具体建设项目，必须严格按照环境影响评价法和建设项目环境保护管理的规定，进行各单项建设项目的环境影响评价，提出项目实施具有可操作性的环境保护措施，将项目实施产生的不利影响减小至最低，并严格执行“三同时”管理制度。在河道整治中，要坚决避免束窄河道、减少行洪断面，以及河流渠道化的倾向，尽量保持河道自然形态，提倡采用与环境保护相结合的生态型河道治理措施，护坡、护岸尽量采用植物措施和天然材料、生态复合材料，注意与城市景观、生态环境的协调。

2、坚持节水优先和绿色发展

牢固树立“量水而行”发展理念，严控用水总量，强化水资源承载能力刚性约束。综合施策逐步压减地下水灌溉规模，推进农业节水增效，加强工业节水减排，加强城镇节水降损，减少对水资源的过度消耗，逐步退还挤占的河道内生态环境用水和超采的地下水。加强有关专项规划的水资源论证，使城乡布局、农业灌溉、人口规模、产业结构等与水资源禀赋条件及水环境承载能力相协调。在水资源配置中，要统筹生活、生产、生态用水需求，兼顾上下游、左右岸、干支流，保障河流的基本生态环境用水要求，维持湖库和地下水的合理水位，为经济社会高质量发展提供优质的水资源保障。水资源开发要高度重视对河流生态环境和地下水系统的保护，要按照减量化、再利用、资源化的原则，加快建立水资源循环利用体系，提高水资源利用效率和效益，推进水资源可持续利用，促进保护生态环境。

3、建立跟踪评价制度，制定跟踪评价计划

规划实施过程中应根据统一的生态与环境监测体系，对各专业规划和具体工程项目特别是重大水利工程的实施进行系统的环境监测与跟踪评价，针对环境质量变化情况及跟踪评价结果，适时提出对规划方案进行优化调整的建议，改进相应的对策措施。

4、针对重大水利工程的敏感环境问题开展专题研究

规划建设的重大水利工程主要涉及防洪提升工程、供水保障能力建设工程、主要河湖及区域生态环境治理保护修复工程等，工程开发建设要严格贯彻落实“山水林田湖草是一个生命共同体”的理念。

重大水利工程建设，凡涉及自然保护区、饮用水源保护区、水产种质资源保护区、生态敏感脆弱区、重点保护野生动植物栖息地等环境敏感区的，须坚守发展、生态、民生“三条底线”，以“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上限和环境准入负面清单”“三线一单”为手段，强化空间、总量、准入环境管理，针对重大水利工程建设的环境敏感问题开展专题研究，提出明确、有效、可操作性强的环境保护措施，减少开发建设活动对生态空间的挤占，合理避让环境敏感和脆弱区域，使水利工程建设与生态环境承载能力相适应，提升生态系统稳定性和生态服务功能。

5、优化工程设计，减缓不利影响

要优化工程设计，减缓和控制水利工程建设可能产生的不利影响。防洪减灾体系建设要充分考虑河湖水生态功能需求。河道整治工程要在确保防洪安全的基础上，充分考虑水生态环境保护和修复的需要，采取生态友好型的工程方案、材料和施工工艺，尽量不阻断河道内地表水与地下水的连通；重要支流与中小河流的堤防建设要充分预留河湖三角洲空间。蓄滞洪区的规划设计要与湿地建设相结合。水库工程要明确最小生态流量目标和调度要求，满足下游生态环境保护要求；通过加强治污、截污措施保护库区水源地水质安全；通过采取适宜的鱼类保护措施等，保护珍稀鱼类等重要生态保护目标。引调水工程要严格贯彻“先节水后调水，先治污后通水，先环保后用水”的“三先三后”原则，把强化节水、提效、治污、环保、控需作为引调水工程实施的重要前提；严格落实对调出区和调水沿线的各项保护措施，优化工程线路，避免或减缓工程建设对敏感保护目标的影响。灌区工程的防渗材料选择和渠道衬砌率要充分考虑区域地下水生态环境的要求；要加强灌区农业节水和面源污染控制，对退水采取生态净化处理等措施，减轻退水对受纳河流的不利影响。

6、妥善做好移民安置工作

工程建设要严格贯彻执行土地利用总体规划，坚持最严格的耕地保护制度和土地节约集约利用制度，严控生态用地占用，加强永久基本农田和生态保护红线的衔接协调。切实做好工程征地补偿、搬迁安置和水库移民后期扶持工作，确保被征地居民的生活水平逐步提高，保障其合法权益，维护社会稳定。农村移民集中安置的农村居民点、城(集)镇、工矿企业以及专项设施等基础设施的迁建或者复建选址，应当依法做好环境影响评价、水文地质与工程地质勘察、地质灾害防治和地质灾害危险性评估。

八、确保规划实施

（一）加强组织领导

建立“政府领导、水利牵头、部门协作、上下联动”的工作机制，成立相关部门共同组成的工作小组，共同推动相关工作。一是注重顶层设计、强化统筹协调的领导方法，进一步加强对重点项目的组织领导，抓紧推进项目前期工作和施工进度。二是注重考查调研，深入分析工程短板和管理弱项，“十四五”期间积极谋划一批未来十年引领水利高质量发展的重点项目。三是注重完善推进机制，强化服务保障。建立项目建设领导挂点制，实现定期调度、督查考核的工作方式。“十四五”国家重点项目和自治区重点项目由县水利局主要负责人亲自挂帅，挂点领导负责项目指导、协调工作。

（二）逐级分解落实

“十四五”期间各项重要工程、思路举措、区域发展重点要逐条逐项一一落实，形成横向到边、纵向到底、上下联动、齐抓共管的新工作局面。一是重点项目明确实施主体、责任到岗到人、限定时间节点，建立项目清单和进度清单，实行动态台账管理，加大调度督导力度。二是严格督查考核。县水利局要严格落实任务和责任，依据规划中确定的指标，细化年度完成指标，将“十四五”任务目标完成情况纳入年度考核当中，并将考核结果作为干部选拔任用、评先奖优、问责追责的重要依据。

（三）严格监督评价

“十四五”期间要充分发挥政府在水利行政监督的主体作用，从水利强监管的要求出发，站在推进国家治理体系和治理能力现代化的战略高度，主动作为，对“十四五”期间工程实施情况及发挥效益进行严格监督评价，确保“十四五”期间全盟水利工作朝着既定目标前进。一是加大信息公开力度，畅通社会监督渠道。坚持依法公开、有利监督的原则，定期对水资源开发利用状况、水土流失及治理情况、重点水利工程建设等情况进行公布，特别要对“十四五”规划的完成情况、实施效益等进行公开，坚持传统办法与现代手段多渠道并存，以方便群众参与的为原则，进一步建立健全水利社会监督的渠道。二是委托第三方评估机构，通过资料收集分析、调研走访、专家咨询等方式，对“十四五”规划主要目标指标完成情况、重大任务推进落实情况、重大工程项目进展情况、投资完成情况进行评估，客观分析存在的问题及原因，提出改进规划实施的对策建议，持续推动规划各项任务顺利实施。三是加强上下联动，形成监督合力。各科室要充分发挥监管职能和协调、指导等重要作用。